|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การกำหนดหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP | ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การกำหนดหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง และฐานสองเป็นฐานสิบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ IP Address ได้อย่างถูกต้อง

1.2 ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภท (Class) ของ IP Address และระบุได้ว่าเป็น Private หรือ Public IP

1.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network ID, Broadcast ID และช่วง Host ที่ใช้งานได้ จากโจทย์ที่กำหนด

1.4 ผู้เรียนสามารถกำหนด IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง Command Line เบื้องต้นได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP

3.2 ประมวลความรู้ในการจำแนกประเภทและคลาสของ IP Address รวมทั้งความหมายและการใช้งานของ Subnet Mask

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบ IP และโครงสร้างของหมายเลข IP ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถจำแนก Class ของ IP Address และ Subnet Mask ได้อย่างถูกต้อง

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นได้

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายและบทบาทของหมายเลข IP Address ในระบบเครือข่าย

5.2 หลักการแปลงเลขฐานสอง (Binary) 8 บิต ให้เป็นเลขฐานสิบ

5.3 การจำแนก Class ของ IP Address ได้แก่ Class A, B, C, D และ E

5.4 ความหมาย หน้าที่ และความสัมพันธ์ระหว่าง Subnet Mask กับหมายเลข IP ความแตกต่างระหว่าง Private IP (ใช้ภายใน) และ Public IP (ใช้จริงบนเน็ต)

5.5 การคำนวณ Subnet เบื้องต้นเพื่อแบ่งขนาดเครือข่ายและจำนวน Host

5.6 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับอุปกรณ์ การเขียน IP แบบ CIDR Notation (เช่น /24, /30) ซึ่งเป็นมาตรฐานปัจจุบันที่ต้องรู้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูเขียนเลข 192.168.1.1 บนกระดาน แล้วถามว่า "ตัวเลขชุดนี้เปรียบเสมือนอะไรในชีวิตจริง?" (แนวคำตอบ: บ้านเลขที่, บัตรประชาชน)

ครูตั้งปัญหา: "ถ้าตั้งเลข IP ซ้ำกัน 2 เครื่อง จะเกิดอะไรขึ้น? เหมือนมีบ้านเลขที่ซ้ำกัน ไปรษณีย์จะส่งถูกไหม?"

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูสอนเทคนิคการจำเลขฐานสอง (128 64 32 16 8 4 2 1) และพาทำโจทย์หน้ากระดาน

อธิบายโครงสร้าง Class A, B, C โดยใช้ แผนภาพวงกลม (Pie Chart) เปรียบเทียบขนาดเครือข่าย

สาธิตวิธีการคำนวณหา Network ID และ Broadcast ID ทีละขั้นตอน (Step-by-step)

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

รอบที่ 1 (เดี่ยว): แจกใบงาน "Binary Drill" ให้ทุกคนแปลงเลขฐานแข่งกับเวลา (ใครเสร็จก่อนและถูก ได้คะแนนพิเศษ)

รอบที่ 2 (คู่): จับคู่ Buddy ช่วยกันคำนวณโจทย์หา Subnet (เช่น โจทย์กำหนด IP มา ให้หา Network ID)

รอบที่ 3 (ปฏิบัติจริง): ให้นักเรียนจับกลุ่ม 4 คน ต่อคอมพิวเตอร์จริง แล้วลองตั้งค่า IP ให้ชนกัน (Duplicate) เพื่อดู Error ที่เกิดขึ้น แล้วแก้ไขให้ถูกต้อง

ทดลองใช้คำสั่ง ping และ ipconfig ในเครื่องจริง

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูสุ่มเรียกนักเรียนออกมาเฉลยโจทย์หน้าชั้นเรียน

สรุปกฎเหล็ก: "ห้ามใช้ IP ตัวแรก (Network) และตัวสุดท้าย (Broadcast) แจกให้อุปกรณ์"

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

- ตั้ง IP ซ้ำกัน → ทำให้สื่อสารไม่ได้
	- ผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุ และรายงานแนวทางแก้ไข

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

สไลด์กาสอน

8.  หลักฐานการเรียนรู้

8.1  หลักฐานความรู้

แบบบันทึกการเรียนรู้รายบุคคล

8.2  หลักฐานการปฏิบัติงาน

ผลการตั้งค่า IP Address

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP ได้อย่างถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรม ทำแบบทดสอบ และประเมินภาคปฏิบัติจากชิ้นงานจริง

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบ ใบงาน แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบประเมินพฤติกรรม

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 2 | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การกำหนดหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP | ทฤษฎี 1 ชม. ปฏิบัติ 3 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การกำหนดหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสิบเป็นฐานสอง และฐานสองเป็นฐานสิบเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ IP Address ได้อย่างถูกต้อง

1.2 ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภท (Class) ของ IP Address และระบุได้ว่าเป็น Private หรือ Public IP

1.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network ID, Broadcast ID และช่วง Host ที่ใช้งานได้ จากโจทย์ที่กำหนด

1.4 ผู้เรียนสามารถกำหนด IP Address ให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบการเชื่อมต่อโดยใช้คำสั่ง Command Line เบื้องต้นได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของหมายเลข IP Address และหลักการทำงานของระบบ IP

3.2 ประมวลความรู้ในการจำแนกประเภทและคลาสของ IP Address รวมทั้งความหมายและการใช้งานของ Subnet Mask

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานของระบบ IP และโครงสร้างของหมายเลข IP ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถจำแนก Class ของ IP Address และ Subnet Mask ได้อย่างถูกต้อง

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดหมายเลข IP Address ให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่ายเบื้องต้นได้

5.  เนื้อหาสาระ

พื้นฐานเลขฐานสองและ Subnet Mask (The Logic)

- ทำไมต้องแปลงเป็นเลขฐานสอง? (Binary Basics)

1.1 คอมพิวเตอร์มอง IP Address เป็นเลขฐานสอง 32 บิต ไม่ใช่เลขฐานสิบแบบที่เราเห็น

1.2 กฎสำคัญ: 1 Byte (Octet) = 8 Bits

1.3 ตารางค่าประจำหลัก: ต้องจำให้แม่น!

128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

ตัวอย่าง: 192 = 11000000 (มาจาก 128 + 64)

- CIDR Notation (Prefix Length)

การเขียนแบบย่อโดยใช้เครื่องหมายทับ (/) ตามด้วยจำนวนบิตที่เป็น Network

** /8 ** = Class A (255.0.0.0)

** /16 ** = Class B (255.255.0.0)

** /24 ** = Class C (255.255.255.0)

** /26 ** = มีบิต Network 26 ตัว (255.255.255.192) นิยมใช้ออกข้อสอบ

- ตรรกะ AND (Logical AND Operation)

สูตรหา Network ID คือ: IP Address (แปลงเป็นฐานสอง) AND Subnet Mask (แปลงเป็นฐานสอง)

กฎของ AND:

1 เจอ 1 ได้ 1

1 เจอ 0 ได้ 0

0 เจอ 0 ได้ 0

สรุปง่ายๆ: ถ้าบิตตรง Subnet Mask เป็น 1 ให้ดึงเลข IP เดิมลงมา / ถ้าเป็น 0 ให้เปลี่ยนเป็น 0

สูตรการคำนวณหาจำนวน Host และ Subnet

1. สูตรหาจำนวน Subnet (เครือข่ายย่อย)

สูตร: 2^n (เมื่อ n = จำนวนบิตที่ยืมมาจาก Host ID เดิม)

ตัวอย่าง: เดิม Class C (/24) ยืมมา 2 บิต เป็น /26

จำนวน Subnet = $2^2$ = 4 เครือข่ายย่อย

2. สูตรหาจำนวน Host (เครื่องลูกข่าย)

สูตร: 2^h - 2 (เมื่อ h = จำนวนบิตที่เป็น 0 ในส่วน Host ID)

ทำไมต้องลบ 2?

ลบตัวแรก: เป็น Network Address (ชื่อเครือข่าย)

ลบตัวสุดท้าย: เป็น Broadcast Address (เสียงตามสายของเครือข่าย)

ตัวอย่าง: เหลือ Host ID 6 บิต

จำนวน Host ทั้งหมด = 2^6$ = 64

ใช้ได้จริง = 64 - 2 = 62 เครื่อง

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

จงวิเคราะห์ IP: 192.168.10.50 /26

ขั้นตอนที่ 1: หา Subnet Mask

- /26 หมายถึงมี 1 เรียงกัน 26 ตัว

- 11111111.11111111.11111111.11000000

- แปลงเป็นฐานสิบ = 255.255.255.192 (128+64)

ขั้นตอนที่ 2: หา Network Address (ตัวแรก)

- Block Size (ขนาดกลุ่ม) = 256 - 192 (ค่า Subnet ตัวท้าย) = 64

- ให้นับเพิ่มทีละ 64 เริ่มจาก 0

  - Subnet 1: 192.168.10.0 ถึง 63

  - Subnet 2: 192.168.10.64 ถึง 127

- เลข 50 อยู่ในช่วง 0-63 ดังนั้น Network Address = 192.168.10.0

ขั้นตอนที่ 3: หา Broadcast Address (ตัวสุดท้าย)

- ตัวสุดท้ายของกลุ่มแรกคือก่อนขึ้นกลุ่มสอง (64)

- ดังนั้น Broadcast Address = 192.168.10.63

ขั้นตอนที่ 4: หาช่วง Host ที่ใช้ได้ (Usable Range)

- Network ID + 1 ถึง Broadcast ID - 1

- คำตอบ: 192.168.10.1 ถึง 192.168.10.62

7.  เอกสารอ้างอิง (ขึ้นหน้าใหม่)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา. (2567). หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567

https://www.vec.go.th

สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (NECTEC). ความรู้พื้นฐานเครือข่ายคอมพิวเตอร์

https://www.nectec.or.th/knowledge/network

องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT). พื้นฐานระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

https://www.tot.co.th/knowledge/network-basic

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. เอกสารรายวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

https://www.stou.ac.th/Online/

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU) คณะวิศวกรรมศาสตร์. บันทึกการบรรยายเรื่อง IP Address และ Subnet Mask

https://engineer.psu.ac.th/course/networking/ipaddress

8.  ภาคผนวก

เฉลย

1. หมายเลข IP Address ใช้สำหรับอะไร

a. เข้ารหัสข้อมูล

b. ระบุอุปกรณ์ในเครือข่าย

c. เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ต

d. ป้องกันไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์

2. หมายเลข IP Address แบบ IPv4 มีขนาดกี่บิต

a. 8 บิต

b. 16 บิต

c. 32 บิต

d. 64 บิต

3. จากหมายเลข IP ต่อไปนี้ ข้อใดเป็น Class A

a. 10.0.0.5

b. 172.16.1.50

c. 192.168.10.15

d. 224.0.0.1

4. หมายเลข 192.168.1.100 จัดอยู่ใน Class ใด

a. Class A

b. Class B

c. Class C

d. Class D

5. Subnet Mask ที่ใช้ในเครือข่าย Class C ส่วนใหญ่คือข้อใด

a. 255.0.0.0

b. 255.255.0.0

c. 255.255.255.0

d. 255.255.255.255

6. ค่า Default Gateway ใช้เพื่อ

a. กำหนดจำนวนเครื่องในเครือข่าย

b. ระบุอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมออกนอกเครือข่าย

c. เพิ่มความเร็วในการรับส่งข้อมูล

d. ป้องกันการชนกันของข้อมูลในระบบ

7. โปรแกรมใดใช้ตรวจสอบการเชื่อมต่อในเครือข่ายได้

a. notepad

b. paint

c. ping

d. calc

8. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สองเครื่องมี IP ซ้ำกัน จะเกิดอะไรขึ้น

a. ความเร็วอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น

b. ทั้งสองเครื่องใช้งานไม่ได้ตามปกติ

c. เครื่องที่มีหมายเลขต่ำกว่าจะทำงานได้

d. ระบบจะเลือกเครื่องที่ใกล้เซิร์ฟเวอร์ที่สุด

9. การตั้งค่า IP ที่ถูกต้องควรมีองค์ประกอบใดบ้าง

a. IP Address, Subnet Mask, Default Gateway

b. Username, Password, IP Address

c. IP Address, File Name, Port

d. Subnet Mask, MAC Address, Account

10. หากคำสั่ง ping 192.168.1.1 ไม่สามารถติดต่อได้ สิ่งที่ควรตรวจสอบข้อแรกคือ

a. ลบโปรแกรมทั้งหมดออก

b. ปิดและเปิดคอมพิวเตอร์ใหม่

c. ตรวจสอบการตั้งค่า IP และสายเชื่อมต่อ

d. เปลี่ยนระบบปฏิบัติการทันที