แผนการจัดการเรียนรู้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

กลุ่มอาชีพธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสวิชา 31910-2007 วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก(อี.เทค)

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา        กระทรวงศึกษาธิการ

คำนำ

รายวิชา 31910-2007 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย เป็นรายวิชาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรด้านธุรกิจดิจิทัลให้ก้าวทันเทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นเกี่ยวกับการทำงานของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายโปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนการบริหารจัดการและการบำรุงรักษาระบบเครือข่าย เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและธุรกิจในยุคดิจิทัลให้มีความทนทานและปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชานี้จัดทำขึ้นตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2567 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (National Qualifications Framework: NQF) และกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (ASEAN Qualifications Reference Framework: AQRF) มาตรฐานการศึกษาของชาติ และเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา โดยมุ่งเน้นการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนให้สามารถประมวลความรู้ เลือก ติดตั้ง ประยุกต์ใช้ บริหารจัดการ และบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยได้ตามหลักการ พร้อมทั้งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ ตลอดจนการปลูกฝังให้ผู้เรียนตระหนักถึงกฎหมาย PDPA และมีจิตสาธารณะจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคม

สารบัญ

หน้า

คำนำ			ก

สารบัญ	ข

หลักสูตรรายวิชา	ข

มาตรฐานอาชีพ	ง

ตาราวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้	ฉ

หน่วยการเรียนรู้	ช

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้	ฉ

หน่วยที่ 1 เรื่องพื้นฐานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

แผนการจัดการเรียนรู้	1

ใบความรู้ 1	4

ใบงานที่ 1	13

หน่วยที่ 2 เรื่องการเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย

แผนการจัดการเรียนรู้	15

ใบความรู้	19

ใบงานที่ 2	36

ใบงานที่ 3	38

ใบงานที่ 4	40

หน่วยที่ 3 เรื่องการติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN

แผนการจัดการเรียนรู้	42

ใบความรู้	47

ใบงานที่ 5	59

หน่วยที่ 4 เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA

แผนการจัดการเรียนรู้	61

ใบความรู้	64

ใบงาน	71

หลักสูตรรายวิชา

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มอาชีพ ธุรกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

รหัสวิชา 31910-2007 วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 3 หน่วยกิต

อ้างอิงมาตรฐาน

-

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา

จัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายตามหลักการ ด้วยความละเอียด

รอบคอบ

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. เข้าใจเกี่ยวกับหลักการของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

2. มีทักษะในการใช้งานอุปกรณ์เครือข่าย รับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายโปรโตคอล การใช้บริการ

บนอินเทอร์เน็ต และบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

3. สามารถประยุกต์การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบสมรรถนะสมรรถนะรายวิชา

1. ประมวลความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยตามหลักการ

2. เลือก ติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามคู่มือและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย

3. ประยุกต์การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ความสำคัญ ประเภท และรูปแบบของระบบ

เครือข่าย อุปกรณ์ระบบเครือข่าย มาตรฐานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การรับ-ส่งข้อมูลบนเครือข่ายโปรโตคอล การใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต การบำรุงรักษาระบบเครือข่าย ระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย

ตาราวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Job) : เลือก ติดตั้ง บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้หลักความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามหลักการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และมีจิตสาธารณะ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานหลัก (Duty) | งานย่อย (Task) | สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ) | ความรู้ ในการปฏิบัติงาน | ทักษะ ในการปฏิบัติงาน |
| พื้นฐานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 1.1 ศึกษาความรู้เบื้องต้นและประเภทเครือข่าย | ประมวลความรู้เกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยตามหลักการ | ประเภท รูปแบบ และมาตรฐานของระบบเครือข่าย | แยกแยะประเภทและรูปแบบของระบบเครือข่าย |
|  | 1.2 ศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย |  | หน้าที่และหลักการทำงานของอุปกรณ์เครือข่าย | เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายได้เหมาะสมกับงาน |
| งานหลัก 2 การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | 2.1 คำนวณหา IP Address | ประยุกต์การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | หลักการของ IP Address และ Subnetting | คำนวณและแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnet) ได้ถูกต้อง |
|  | 2.2 Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง |  | การใช้งานโปรแกรม Cisco Packet Tracer | ออกแบบและจำลองการเชื่อมต่อเครือข่าย LAN |
| งานหลัก 3: การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | 3.1 ติดตั้งและ Config เพื่อแชร์ทรัพยากร (Share File & Printer) | เลือก ติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามคู่มือและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย | การตั้งค่าสิทธิ์และการแชร์ทรัพยากรบนเครือข่าย | ตั้งค่าระบบปฏิบัติการเพื่อแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ |
|  | 3.2 ติดตั้งและ Config ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์จริง (VLAN) |  | หลักการทำงานและการจัดการ Virtual LAN (VLAN | กำหนดค่าและจัดการ VLAN บนอุปกรณ์ Switch จริง |

| ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา (Job) : เลือก ติดตั้ง บริหารจัดการ บำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และประยุกต์ใช้หลักความปลอดภัยทางไซเบอร์ตามหลักการ พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบ และมีจิตสาธารณะ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| งานหลัก (Duty) | งานย่อย (Task) | สมรรถนะย่อย (มาตรฐานอาชีพ) | ความรู้ ในการปฏิบัติงาน | ทักษะ ในการปฏิบัติงาน |
| งานหลัก 4: ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | 4.1 การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ | 4.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และจรรยาบรรณวิชาชีพ | รูปแบบการโจมตีและวิธีการป้องกันทางไซเบอร์เบื้องต้น | เลือกใช้เครื่องมือและตั้งค่าเพื่อความปลอดภัย |
|  | 4.2 การปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA และจรรยาบรรณวิชาชีพ |  | สาระสำคัญของกฎหมาย PDPA และการมีจิตสาธารณะ | ปฏิบัติงานโดยรักษาความลับของข้อมูลและมีจิตอาสา |

ตารางวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้

รหัสวิชา 31910-2007 วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 3  หน่วยกิต

| หน่วยการเรียนรู้ | ความสามารถที่คาดหวัง |  |  |  |  |  |  |  |  | รวม | จำนวนชั่วโมง ท/ป |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | พุทธิพิสัย |  |  |  |  |  | ทักษะ พิสัย | จิต พิสัย | ประยุกต์ ใช้ |  |  |
|  | ความรู้ | ความข้าใจ | การนำไปใช้ | การวิเคราะห์ | การประเมินค่า | การสร้างสรรค์ |  |  |  |  |  |
| 1.พื้นฐานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 22 | 8/8 |
| 2.การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 29 | 10/10 |
| 3.การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 33 | 14/14 |
| 4.ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 32 | 4/4 |
| รวม | 13 | 14 | 14 | 13 | 10 | 8 | 14 | 15 | 15 |  |  |
| ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1/3 |
| รวมทั้งรายวิชา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

หน่วยการเรียนรู้

รหัสวิชา 31910-2007 วิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย

ทฤษฎี 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  ปฏิบัติ 2 ชั่วโมง/สัปดาห์  จำนวน 3  หน่วยกิต

| หน่วย ที่ | หน่วยการเรียนรู้ | เวลาเรียน (ชม.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ทฤษฎี | ปฏิบัติ | รวม |
| 1 | พื้นฐานและองค์ประกอบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | 8 | 8 | 16 |
| 2 | การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | 10 | 10 | 20 |
| 3 | การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | 14 | 14 | 28 |
| 4 | ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | 4 | 4 | 8 |
|  | ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา | 1 | 3 | 4 |
| รวม |  | 36 | 36 | 72 |

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 1 - 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดได้

1.3 ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงองค์ประกอบหลักของระบบเครือข่าย

3.2 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่ออธิบายและประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ (Hub, Switch, Router) และเปรียบเทียบประเภทเครือข่าย (LAN, MAN, WAN) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ให้สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ที่กำหนดได้

4.3 ผู้เรียนมีตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย (Cybersecurity Awareness)

4.4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่อออกแบบหรือจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายและความสำคัญของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

5.2 ประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเครือข่ายในชีวิตประจำวันและในงานธุรกิจ

5.3 องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และบุคลากรทางด้านเครือข่าย

5.4 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น LAN, MAN, WAN และอินเทอร์เน็ต

5.5 อุปกรณ์เครือข่ายพื้นฐาน เช่น ฮับ (Hub), สวิตช์ (Switch), เราเตอร์ (Router), และสายสัญญาณต่าง ๆ

5.6 หลักการสื่อสารข้อมูลเบื้องต้น และรูปแบบการเชื่อมต่อของเครือข่าย (Topology)

5.7 ตัวอย่างการใช้งานระบบเครือข่ายในองค์กรหรือสถานศึกษา

5.8 ข้อควรระวังในการติดตั้งระบบเครือข่ายและความปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Network Security)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูจำลองสถานการณ์: "เน็ตหลุด! ถ้าเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟ แล้วลูกค้าบ่นว่า Wi-Fi ช้า หรือเชื่อมต่อไม่ได้ เราจะตรวจสอบตรงไหนก่อน?"

นักเรียนระดมสมอง (Brainstorming) เพื่อค้นหาว่าอุปกรณ์ใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณ

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

Station Base: แบ่งฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน ให้นักเรียนหมุนเวียนไปศึกษา (แทนการนั่งฟังบรรยายอย่างเดียว)

ฐานที่ 1: ของจริง (Router, Switch, สาย LAN) – ให้นักเรียนจับและดูพอร์ตเชื่อมต่อ

ฐานที่ 2: สื่อ Video Clip – การทำงานของ Packet ข้อมูล

ฐานที่ 3: ใบความรู้ Infographic – ประเภทของ Topology

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอสิ่งที่พบจากแต่ละฐาน

ครูสรุปเชื่อมโยง (Scaffolding) ความแตกต่างระหว่าง Hub vs Switch และ Router รวมถึงความเหมาะสมของ LAN/WAN

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

Activity: "The Network Architect"

ครูแจกโจทย์: "โรงเรียนต้องการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ใหม่ มีเครื่อง 20 เครื่อง เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง และต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้"

นักเรียนออกแบบผังงาน (วาดลงกระดาษ หรือใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer Mobile ถ้ามี) ระบุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ และตำแหน่งการวาง

นักเรียนให้เหตุผลว่าทำไมถึงเลือก Topology แบบนี้

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

แลกเปลี่ยนผลงานระหว่างกลุ่ม (Gallery Walk) ให้เพื่อนช่วยวิจารณ์ว่า "จุดไหนคือจุดบอดของเครือข่ายนี้?"

ครูสรุปจบและมอบหมายงานค้นคว้าเรื่องความปลอดภัย

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

อุปกรณ์เครือข่ายของจริง (Router, Switch, สาย UTP, หัว RJ45)

โปรแกรมจำลองเครือข่าย (เช่น Cisco Packet Tracer หรือ เว็บไซต์จำลอง Topology)

ใบงานสถานการณ์จำลอง "The Network Architect"

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ความเข้าใจระบบเครือข่าย | ตรวจใบงาน/แบบทดสอบ | แบบฝึกหัด | ทำถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |
| P: การออกแบบเครือข่าย | ตรวจชิ้นงาน "The Network Architect" | แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics) | ดี: เลือกอุปกรณ์ถูก, เชื่อมต่อถูกหลัก, ใช้งานได้จริง พอใช้: เลือกอุปกรณ์ถูก, เชื่อมต่อซับซ้อนเกินจำเป็น ปรับปรุง: เลือกอุปกรณ์ผิดประเภท |
| A: ความรับผิดชอบ/ทำงานกลุ่ม | สังเกตพฤติกรรม | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีส่วนร่วม รับฟังความเห็น ส่งงานตรงเวลา |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

เข้าใจแนวคิดพื้นฐานและองค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

สังเกตพฤติกรรม ทำแบบทดสอบ และประเมินภาคปฏิบัติจากชิ้นงานจริง

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบทดสอบ ใบงาน แบบประเมินภาคปฏิบัติ และแบบประเมินพฤติกรรม

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 1 | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 1 - 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและหน้าที่ของอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Topology) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดได้

1.3 ผู้เรียนสามารถออกแบบแผนผังระบบเครือข่ายขนาดเล็ก (LAN) โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐาน หลักการ และประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวมถึงองค์ประกอบหลักของระบบเครือข่าย

3.2 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่ออธิบายและประยุกต์ใช้ในการออกแบบระบบเครือข่ายเบื้องต้นได้อย่างเหมาะสม

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของอุปกรณ์ (Hub, Switch, Router) และเปรียบเทียบประเภทเครือข่าย (LAN, MAN, WAN) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถออกแบบและเขียนแผนผังระบบเครือข่าย (Network Diagram) ให้สอดคล้องกับโจทย์สถานการณ์ที่กำหนดได้

4.3 ผู้เรียนมีตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายอย่างคุ้มค่าและปลอดภัย (Cybersecurity Awareness)

4.4 ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบของเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูล เพื่อออกแบบหรือจำลองระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้อย่างเหมาะสม

5.  เนื้อหาสาระ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร? (Introduction)

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network) คือการนำคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมาเชื่อมต่อกันด้วยอุปกรณ์สื่อสารและสื่อนำสัญญาณ เพื่อวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ:

- การใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Resource Sharing): เช่น การแชร์เครื่องพิมพ์ (Printer), การแชร์ไฟล์ข้อมูล (File Server)

- การสื่อสารข้อมูล (Communication): เช่น การส่งอีเมล, การแชท, การประชุมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

- ความน่าเชื่อถือและลดต้นทุน (Reliability & Cost Saving): ข้อมูลถูกจัดเก็บที่ส่วนกลาง ง่ายต่อการดูแลรักษาและสำรองข้อมูล

องค์ประกอบพื้นฐานของการสื่อสาร:

ผู้ส่ง (Sender)

ผู้รับ (Receiver)

สื่อกลาง (Medium) เช่น สายแลน, คลื่นวิทยุ

ข้อมูลข่าวสาร (Message)

โปรโตคอล (Protocol) หรือกฎกติกาที่ใช้สื่อสารให้เข้าใจตรงกัน (เปรียบเหมือนภาษา)

ประเภทของเครือข่ายตามขนาดพื้นที่ (Network Types)

PAN (Personal Area Network): เครือข่ายส่วนบุคคล ระยะใกล้มาก (ไม่เกิน 10 เมตร) เช่น เชื่อมต่อหูฟัง Bluetooth กับมือถือ, Airdrop รูปภาพ

LAN (Local Area Network): เครือข่ายท้องถิ่น ครอบคลุมพื้นที่เล็กๆ เช่น ในห้องเรียน, ในบ้าน, หรือภายในอาคารสำนักงาน (เน้นตัวนี้ที่สุด เพราะใช้งานจริงบ่อย)

MAN (Metropolitan Area Network): เครือข่ายระดับเมือง เชื่อมต่อระหว่างอาคารหรือสาขาในจังหวัดเดียวกัน เช่น เครือข่ายของธนาคารในจังหวัดชลบุรี

WAN (Wide Area Network): เครือข่ายบริเวณกว้าง เชื่อมต่อข้ามประเทศหรือทวีป ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ อินเทอร์เน็ต (Internet)

รู้จักอุปกรณ์เครือข่ายที่สำคัญ (Network Devices)

NIC (Network Interface Card): หรือการ์ดแลน เป็นปากทางเข้า-ออกของข้อมูลในคอมพิวเตอร์

Hub (ฮับ): อุปกรณ์รุ่นเก่า ทำหน้าที่กระจายสัญญาณไปทุกเครื่อง (Broadcast) ข้อเสียคือ ข้อมูลชนกันบ่อย ทำให้ช้า (ปัจจุบันไม่ค่อยใช้แล้ว)

Switch (สวิตช์): อุปกรณ์รุ่นปัจจุบัน ฉลาดกว่า Hub เพราะส่งข้อมูลไปยัง "เครื่องปลายทางที่ระบุไว้" เท่านั้น โดยจำค่า MAC Address ทำให้เครือข่ายเสถียรและเร็วกว่า

Router (เราเตอร์): ผู้จัดการเส้นทาง ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายที่ต่างกัน (เช่น LAN ของเรา กับ WAN ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต) และทำหน้าที่หาเส้นทางส่งข้อมูลที่ดีที่สุด (Routing) โดยใช้ IP Address

Access Point (AP): จุดกระจายสัญญาณ Wi-Fi เพื่อให้อุปกรณ์ไร้สายเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบแลนได้

แบบมีสาย (Wired):

สายคู่บิดเกลียว (Twisted Pair / LAN Cable): แบ่งเป็น UTP (ไม่มีฉนวนหุ้ม - นิยมใช้ตามบ้าน) และ STP (มีฉนวนหุ้ม - ใช้ในโรงงานที่มีคลื่นรบกวน) หัวต่อเรียกว่า RJ-45

สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic): ส่งข้อมูลด้วยแสง เร็วมาก ส่งได้ไกลเป็นกิโลเมตร ไม่ถูกรบกวนด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้เป็นแกนหลัก (Backbone) ของระบบ

แบบไร้สาย (Wireless):

คลื่นวิทยุ (Radio Wave): เช่น Wi-Fi, Bluetooth

ไมโครเวฟ (Microwave): ใช้จานรับส่งสัญญาณบนตึกสูง หรือดาวเทียม

รูปแบบการเชื่อมต่อเครือข่าย (Network Topology)

แบบบัส (Bus): คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องเชื่อมต่อกับสายสัญญาณเส้นเดียว

ข้อดี: ประหยัดสาย

ข้อเสีย: ถ้าสายหลักขาด ระบบล่มทั้งหมด / ตรวจสอบจุดเสียยาก

แบบวงแหวน (Ring): เชื่อมต่อเป็นวงกลม ข้อมูลส่งต่อกันเป็นทอดๆ

ข้อดี: ข้อมูลไม่ชนกัน

ข้อเสีย: ถ้าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสีย ระบบอาจหยุดทำงาน

แบบดาว (Star): (นิยมที่สุด) ทุกเครื่องเชื่อมต่อเข้าสู่จุดศูนย์กลาง (Switch/Hub)

ข้อดี: ถ้าสายเครื่องไหนขาด เครื่องอื่นยังใช้งานได้ปกติ / ตรวจซ่อมง่าย

ข้อเสีย: เปลืองสาย และถ้าตัวกลาง (Switch) เสีย ระบบล่มทั้งหมด

แบบเมช (Mesh): ทุกเครื่องเชื่อมต่อถึงกันหมด

ข้อดี: เสถียรที่สุด เส้นทางหนึ่งขาดก็ไปอีกเส้นทางได้

ข้อเสีย: แพงที่สุด ใช้สายเยอะมาก (นิยมใช้ในระบบ Server สำคัญๆ

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "Design Your Network" (Case Study)

โจทย์: ออกแบบระบบเครือข่ายสำหรับ "ร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ขนาดเล็ก"

ความต้องการ:

คอมพิวเตอร์สำหรับลูกค้า 10 เครื่อง

เคาน์เตอร์คิดเงิน 1 เครื่อง

เครื่องพิมพ์ 1 เครื่อง (แชร์ให้ใช้ได้ทุกเครื่อง)

ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้

7.  เอกสารอ้างอิง

1. หนังสือและเอกสารวิชาการในประเทศ

กระทรวงศึกษาธิการ. (2560). ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย.

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.). (2563). หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (Computer Networks and Communications). กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

2. หนังสือต่างประเทศ (Textbooks)

Kurose, J. F., & Ross, K. W. (2021). Computer Networking: A Top-Down Approach (8th ed.). Pearson.

Forouzan, B. A. (2012). Data Communications and Networking (5th ed.). McGraw-Hill Education.

3. แหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online Resources)

Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks Companion Guide. สืบค้นจาก https://www.netacad.com/

Cloudflare. (2024). What is a Computer Network?. สืบค้นจาก https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-a-computer-network/

GeeksforGeeks. (2023). Types of Network Topology. สืบค้นจาก https://www.geeksforgeeks.org/types-of-network-topology/

8.  ภาคผนวก

เฉลย

Topology: เลือกแบบ Star (เพราะดูแลรักษาง่ายสุด)

อุปกรณ์:

Modem/Router: 1 ตัว (รับเน็ตจากภายนอก)

Switch (อย่างน้อย 16 พอร์ต): 1 ตัว (เป็นจุดศูนย์กลางเชื่อมคอมฯ 11 เครื่อง + Printer)

สาย LAN (UTP Cat5e หรือ Cat6): เชื่อมต่อคอมฯ ทุกเครื่องเข้า Switch

การตั้งค่า: กำหนด IP Address ให้แต่ละเครื่อง หรือเปิด DHCP ที่ Router

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 3 - 4 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการทำงานเชิงลึกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้

1.2 ผู้เรียนสามารถอ่านสเปก (Specification) และเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานและขนาดของธุรกิจดิจิทัลได้

1.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ มาตรฐาน และงบประมาณในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสเปกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักการ

3.2 เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Switch, Router, Access Point, สายสัญญาณ) ให้เหมาะสมกับโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างและสเปกการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละประเภท (เช่น Switch Layer 2 vs Layer 3, Router vs Access Point) ได้อย่างถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจสเปก (Specification) พื้นฐานของอุปกรณ์จากคู่มือ (Datasheet) หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตได้

4.3 ผู้เรียนสามารถจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM: Bill of Materials) สำหรับระบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า งบประมาณ และรองรับการขยายตัวในอนาคต

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 เจาะลึกอุปกรณ์เครือข่าย: Router, Switch (Unmanaged & Managed), Access Point, และ Firewall เบื้องต้น

5.2 คุณลักษณะและสเปกของอุปกรณ์: ความเร็วพอร์ต (10/100/1000 Mbps, 10Gbps), เทคโนโลยี PoE (Power over Ethernet), มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi 5, 6, 7)

5.3 เจาะลึกสายสัญญาณ: สาย UTP (Cat5e, Cat6, Cat6a) และข้อจำกัดด้านระยะทาง, สาย Fiber Optic เบื้องต้น

5.4 ปัจจัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับธุรกิจ: งบประมาณ, จำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent Users), ความปลอดภัย, และการรับประกัน

5.5 การจัดทำใบรายการอุปกรณ์ (Bill of Materials - BOM) และการอ่านใบเสนอราคา (Quotation)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูนำภาพ "ใบเสนอราคา (Quotation)" งานติดตั้งระบบเครือข่ายของบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นจอภาพ แล้วตั้งคำถามกระตุ้นความคิด: "ในฐานะที่เราเรียนธุรกิจดิจิทัล ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วฝ่ายไอทีเอาใบเสนอราคานี้มาให้เซ็นอนุมัติหลักแสนบาท เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสเปกของที่ซื้อมาไม่เกินความจำเป็น และไม่ถูกหลอกฟันราคา?"

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายสเปกเชิงลึกของอุปกรณ์ (Data Rate, PoE, มาตรฐาน Wi-Fi, Cat6 vs Cat5e) โดยเน้นสอนวิธีการอ่าน Datasheet ของอุปกรณ์จริงบนเว็บไซต์ผู้ผลิต (เช่น Cisco, TP-Link, Mikrotik)

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3-4 คน ให้รับบทเป็น "ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไอที"โจทย์สถานการณ์: "โฮมออฟฟิศแห่งหนึ่งทำธุรกิจ E-Commerce มีพนักงาน 15 คน มีคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง, ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง, และต้องการให้ครอบคลุม Wi-Fi ทั่วออฟฟิศ มีงบประมาณค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 15,000 บาท"ให้นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ค้นหาราคาอุปกรณ์จริงจากเว็บไซต์ร้านค้าไอที (เช่น Advice, JIB) และจัดทำตารางรายการอุปกรณ์ (BOM) ที่ประกอบด้วย: ชื่ออุปกรณ์, รุ่น, สเปกย่อ, ราคา, และ "เหตุผลที่เลือกรุ่นนี้"

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอใบจัดซื้อ (BOM) ของตนเอง ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันวิจารณ์ว่า "งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่? สาย LAN รองรับสปีดของ Switch หรือเปล่า? (เช่น ซื้อ Switch Gigabit แต่เลือกใช้สาย Cat5 ธรรมดา)" ครูสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรงในธุรกิจ เช่น ระบบ Cloud Managed Network (การจัดการเน็ตเวิร์กผ่านคลาวด์) และอุปกรณ์ Smart Home IoT เบื้องต้น

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์เครือข่ายของจริง (ตัวที่เสียหรือตกรุ่น เพื่อให้นักศึกษาลองสังเกตพอร์ตและสติ๊กเกอร์สเปกหลังเครื่อง)

7.2 ตัวอย่างใบเสนอราคา (Quotation) และ Datasheet ของอุปกรณ์เครือข่าย

7.3 เว็บไซต์ร้านค้าอุปกรณ์ไอที (สำหรับการค้นหาราคาและสเปกแบบ Real-time)

7.4 ใบงานสถานการณ์จำลอง "IT Purchasing Manager"

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ตรวจใบงาน BOM | ซักถามระหว่างการนำเสนอ | แบบประเมินผลงาน | อธิบายสเปกและเหตุผลการเลือกอุปกรณ์ได้สมเหตุสมผล |
| P: การออกแบบเครือข่าย | ตรวจชิ้นงานตารางรายการอุปกรณ์ | แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics) | ดีมาก: จัดสเปกอุปกรณ์สอดคล้องกัน (เช่น Switch ความเร็วตรงกับสาย), อยู่ในงบประมาณ, รองรับการใช้งานของพนักงาน 15 คนได้จริง พอใช้: เลือกอุปกรณ์ใช้งานได้ แต่อาจมีคอขวด (Bottleneck) ในบางจุด หรือเกินงบประมาณเล็กน้อย ปรับปรุง: เลือกอุปกรณ์ผิดประเภท (เช่น นำ Hub มาใช้แทน Switch) หรือไม่ตอบโจทย์การใช้งาน |
| A: ความรับผิดชอบ/ทำงานกลุ่ม | สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล, ถกเถียงอย่างมีเหตุผล, มีความรอบคอบเรื่องราคา |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถวิเคราะห์ความต้องการ เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย และจัดทำรายการอุปกรณ์ (BOM) ได้สอดคล้องกับงบประมาณและหลักการทำงานที่ถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ (BOM), ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน, และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินภาคปฏิบัติ (Rubrics) และแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 2 | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 1 - 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการทำงานเชิงลึกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้

1.2 ผู้เรียนสามารถอ่านสเปก (Specification) และเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานและขนาดของธุรกิจดิจิทัลได้

1.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ มาตรฐาน และงบประมาณในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสเปกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักการ

3.2 เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Switch, Router, Access Point, สายสัญญาณ) ให้เหมาะสมกับโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างและสเปกการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละประเภท (เช่น Switch Layer 2 vs Layer 3, Router vs Access Point) ได้อย่างถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจสเปก (Specification) พื้นฐานของอุปกรณ์จากคู่มือ (Datasheet) หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตได้

4.3 ผู้เรียนสามารถจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM: Bill of Materials) สำหรับระบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า งบประมาณ และรองรับการขยายตัวในอนาคต

5.  เนื้อหาสาระ

1. สวิตช์ (Network Switch)สวิตช์คือตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ LAN สิ่งที่ต้องพิจารณาเวลาเลือกซื้อ ได้แก่:

1.1 ความเร็วพอร์ต (Port Speed):

1.1.1 Fast Ethernet (10/100 Mbps): เหมาะกับงานทั่วไป ปัจจุบันถือว่าช้า

1.1.2 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps): มาตรฐานปัจจุบันที่ทุกออฟฟิศควรใช้

1.1.3 10 Gigabit (10 Gbps): ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Server หรือ Switch หลัก (Backbone)

1.2 ประเภทการจัดการ (Management Type):

1.2.1 Unmanaged Switch: เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย (Plug & Play) ราคาถูก ไม่สามารถตั้งค่าเชิงลึกได้

1.2.2 	Managed Switch: ตั้งค่าแบ่งเครือข่ายย่อย (VLAN) ได้ กำหนดความปลอดภัยได้ ราคาแพงกว่า เหมาะกับธุรกิจที่มีหลายแผนก

1.3 PoE (Power over Ethernet): คือความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามสาย LAN ทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม เหมาะสำหรับนำไปต่อกับกล้องวงจรปิด (IP Camera) หรือ Access Point ติดเพดาน

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point - AP) ในธุรกิจยุคใหม่ พนักงานมักใช้ Notebook และ Smartphone เป็นหลัก การเลือก AP ที่ดีจึงสำคัญมาก:

2.1 มาตรฐาน Wi-Fi: ควรเลือก Wi-Fi 5 (802.11ac) หรือ Wi-Fi 6 (802.11ax) ขึ้นไป เพราะรองรับความเร็วสูงและจัดการสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า

2.2 Concurrent Users: จำนวนผู้ใช้งานที่รองรับได้พร้อมกัน AP สำหรับบ้านอาจรับได้ 10-20 เครื่อง แต่ AP สำหรับองค์กร (Enterprise AP) สามารถรับได้ 50-100 เครื่องขึ้นไปต่อจุด

3. เราเตอร์และไฟร์วอลล์ (Router & Firewall)

3.1 Router: ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบริษัทเข้ากับอินเทอร์เน็ต สำหรับธุรกิจควรเลือกรุ่นที่รองรับ Load Balance (ต่อเน็ตได้ 2 เส้นพร้อมกันเพื่อสำรองกรณีเส้นหลักล่ม)

3.2 Firewall: กำแพงป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในองค์กรขนาดเล็กมักจะรวมฟังก์ชันนี้ไว้ใน Router แล้ว แต่ในองค์กรขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์ Firewall แยกต่างหาก

4. สายสัญญาณ (Network Cables) การเลือกสาย LAN (UTP) ต้องสัมพันธ์กับความเร็วของ Switch (หากใช้ Switch Gigabit แต่ใช้สายเก่า ความเร็วก็จะวิ่งได้เท่าที่สายรองรับ):

4.1 Cat5e: รองรับความเร็ว 1 Gbps ที่ระยะ 100 เมตร (มาตรฐานขั้นต่ำในปัจจุบัน)

4.2 Cat6: รองรับความเร็ว 10 Gbps ที่ระยะไม่เกิน 55 เมตร (ราคาสูงขึ้น นิยมใช้ในออฟฟิศที่สร้างใหม่)

4.3 Cat6a: รองรับ 10 Gbps ที่ระยะ 100 เมตร สายมีขนาดใหญ่และแข็ง ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีมาก

4.4 ข้อควรระวัง: สาย LAN ทุกประเภท ไม่ควรเดินสายยาวเกิน 100 เมตรต่อ 1 เส้นทางการเชื่อมต่อ

5. การทำใบรายการอุปกรณ์ (Bill of Materials - BOM) BOM คือตารางสรุปรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่

ต้องใช้ในโครงการ พร้อมระบุจำนวน สเปก และราคา เพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณจากผู้บริหาร หรือใช้ตรวจสอบความถูกต้องเวลาจัดซื้อ

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "IT Purchasing Manager"

โจทย์สถานการณ์: "บริษัท E-Commerce แห่งหนึ่งกำลังจะเปิดโฮมออฟฟิศใหม่ มีพนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิกและการตลาดรวม 15 คน มีคอมพิวเตอร์ PC 15 เครื่อง, กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 4 ตัว, และต้องการให้มี Wi-Fi ครอบคลุมทั่วออฟฟิศ"

คำสั่ง: ให้นักศึกษาค้นหาราคาอุปกรณ์จริงจากอินเทอร์เน็ต และจัดทำตาราง BOM โดยมีงบประมาณค่าอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าแรง) ไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกรุ่นนั้นๆ

7.  เอกสารอ้างอิง (ขึ้นหน้าใหม่)

7.1 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

7.2 Cisco. (2023). What Is a Network Switch?. สืบค้นจาก https://www.cisco.com

7.3 เว็บไซต์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ (เช่น Advice, JIB, sys2u) สำหรับอ้างอิงราคาและสเปกปัจจุบัน

8.  ภาคผนวก

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 5 - 6 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน คำนวณหา IP Address |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและคลาสของ IP Address (IPv4) ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network Address, Host Address และ Broadcast Address ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) เบื้องต้น เพื่อจัดสรรให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรธุรกิจได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบหมายเลขไอพี (IP Address) และการแบ่ง Subnet ตามหลักการ

3.2 ประยุกต์การบริหารจัดการหมายเลข IP Address เพื่อจัดสรรให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแยกแยะ Class ของ IPv4 (B, C) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ และฐานสิบเป็นฐานสอง (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการคำนวณ IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Subnet Mask, Network ID และช่วงของ IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP) จากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบและแม่นยำในการคำนวณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายและหน้าที่ของ IP Address (เปรียบเทียบกับบ้านเลขที่และรหัสไปรษณีย์)

5.2 โครงสร้างของ IPv4 (32 บิต หรือ 4 Octets)

5.3 คลาสของ IP Address (Class B, C) และความแตกต่างระหว่าง Private IP กับ Public IP

5.4 ความหมายของ Subnet Mask, Network Address (รหัสหมู่บ้าน), Broadcast Address (เสียงตามสายของหมู่บ้าน) และ Host Address (บ้านเลขที่แต่ละหลัง)

5.5 หลักการแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10 โดยใช้ตาราง Magic Number (128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1)

5.6 การคำนวณ IP Address และการแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) แบบง่าย (เช่น /24, /25, /26)

5.7 การนำไปใช้งาน: การวางแผนจัดสรร IP Address ให้เหมาะสมกับแผนกต่างๆ ในองค์กร

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิด: "ถ้าพนักงานส่งพัสดุจะมาส่งของให้เรา เขาต้องรู้อะไรบ้าง? (บ้านเลขที่, ถนน, ตำบล) แล้วคอมพิวเตอร์ในออฟฟิศ หรือมือถือของเรา ส่งข้อความไลน์หากันได้ยังไง? มันรู้ได้ยังไงว่าเครื่องเป้าหมายคือเครื่องไหน?"

ครูอธิบายเปรียบเทียบ IP Address เหมือน "บ้านเลขที่" และ Subnet Mask เหมือน "การแบ่งเขตหมู่บ้าน" เพื่อให้เห็นภาพง่ายขึ้น

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายโครงสร้าง IPv4 และคลาส (A, B, C) ที่นิยมใช้ในธุรกิจ (เน้น Class C เช่น 192.168.x.x)

เทคนิคช่วยจำสำหรับเด็กธุรกิจดิจิทัล: ครูสอนการแปลงเลขฐาน 2 ด้วย "ตารางเวทมนตร์ (Magic Number: 128-64-32-16-8-4-2-1)" โดยไม่ต้องใช้สมการคณิตศาสตร์ซับซ้อน ให้นักศึกษาลองบวกเลขตามตารางบนกระดาน

ครูสาธิตวิธีการหา Network ID, ช่วง IP ที่ใช้งานได้ และ Broadcast Address ผ่านตัวอย่างบนสไลด์

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

Activity: "IP Allocation Planner (นักจัดสรรเน็ตเวิร์ก)"

แบ่งกลุ่มนักศึกษา 2-3 คน แจกโจทย์สถานการณ์: "บริษัท Digital Agency แห่งหนึ่ง ได้รับไอพี 192.168.1.0/24 (มี IP ให้ใช้ 256 เบอร์) บริษัทต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกกราฟิก (ต้องการ 50 IP) และแผนกการตลาด (ต้องการ 50 IP) เพื่อไม่ให้ข้อมูลกวนกัน"

ให้นักศึกษาช่วยกันคำนวณ (Subnetting เป็น 2 วงย่อย แบบ /25) โดยระบุว่าแผนกกราฟิกจะได้ IP ตั้งแต่เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไร และแผนกการตลาดได้เบอร์อะไรถึงเบอร์อะไร

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มออกมาเขียนคำตอบช่วง IP ของแต่ละแผนกบนกระดาน

ครูเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง แนะนำวิธีการตรวจคำตอบโดยใช้เว็บไซต์ IP Subnet Calculator เพื่อให้เด็กรู้จักเครื่องมือทุ่นแรงในการทำงานจริง

ครูสรุปความสำคัญว่า ทำไมตัวเลขเป๊ะๆ ถึงสำคัญ (ถ้าตั้ง IP ซ้ำกัน เน็ตจะหลุด เครื่องจะฟ้อง IP Conflict)

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูเกริ่นนำเรื่อง IPv6 สั้นๆ ว่าทำไมโลกเราถึงต้องเริ่มเปลี่ยนผ่าน (เพราะอุปกรณ์ IoT มือถือ สมาร์ททีวี มีเยอะขึ้นจน IPv4 แจกไม่พอ) และปูทางไปสู่สัปดาห์หน้าเรื่องการให้เครื่องแจก IP แบบอัตโนมัติ (DHCP) ในโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 สไลด์นำเสนอเรื่อง IP Address และวิธีการใช้ตาราง Magic Number

7.2 ใบงานกิจกรรม "IP Allocation Planner"

7.3 เว็บไซต์จำลองการคำนวณ IP (IP Subnet Calculator) เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้อง

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ความเข้าใจโครงสร้าง IP และคลาส | ตรวจใบงานการแปลงเลขและหา IP | แบบฝึกหัด | ทำถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 |
| P: ทักษะการคำนวณและจัดสรร Subnet | ตรวจชิ้นงาน "IP Allocation Planner" | แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics) | ดี: คำนวณ Network/Host/Broadcast ถูกต้องครบถ้วน แบ่งแผนกได้ถูกต้อง พอใช้: คำนวณช่วง IP ถูกต้อง แต่คลาดเคลื่อนที่ Broadcast/Network ID ปรับปรุง: คำนวณผิดพลาดทำให้ IP Overlap ทับซ้อนกัน ¦ แทน Switch) หรือไม่ตอบโจทย์การใช้งาน |
| A: ความรอบคอบและแม่นยำในการทำงาน | สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีส่วนร่วม ช่วยเพื่อนคำนวณ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ง |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การปฏิบัติงาน: สามารถคำนวณ แปลงเลขฐาน และจัดสรรช่วง IP Address ให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรได้ถูกต้องตามหลักการ

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติจากใบงาน และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแก้โจทย์

9.3 เครื่องมือประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติจากใบงาน และสังเกตพฤติกรรมระหว่างการแก้โจทย์

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 3 | #### หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 5 - 6 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน คำนวณหา IP Address |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายโครงสร้างและคลาสของ IP Address (IPv4) ได้

1.2 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Network Address, Host Address และ Broadcast Address ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting) เบื้องต้น เพื่อจัดสรรให้กับแผนกต่างๆ ในองค์กรธุรกิจได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับระบบหมายเลขไอพี (IP Address) และการแบ่ง Subnet ตามหลักการ

3.2 ประยุกต์การบริหารจัดการหมายเลข IP Address เพื่อจัดสรรให้กับอุปกรณ์ในระบบเครือข่ายธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแยกแยะ Class ของ IPv4 (B, C) ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถแปลงเลขฐานสองเป็นฐานสิบ และฐานสิบเป็นฐานสอง (เบื้องต้น) เพื่อใช้ในการคำนวณ IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถคำนวณหา Subnet Mask, Network ID และช่วงของ IP ที่ใช้งานได้ (Usable IP) จากโจทย์ที่กำหนดให้ได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบและแม่นยำในการคำนวณ และมีทักษะในการแก้ปัญหา

5.  เนื้อหาสาระ

IP Address คืออะไร? ทำไมต้องมี? เปรียบเทียบง่ายๆ IP Address คือ "บ้านเลขที่" ของคอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนบนโลกอินเทอร์เน็ต ถ้าพนักงานขนส่งจะมาส่งของ เขาต้องรู้บ้านเลขที่ฉันใด ข้อมูลต่างๆ (เช่น ข้อความไลน์, หน้าเว็บเพจ) ก็ต้องรู้ IP Address ของเครื่องผู้รับฉันนั้น เพื่อให้ส่งข้อมูลไปได้ถูกต้องไม่ผิดเครื่อง

โครงสร้างของ IPv4 IPv4 มีขนาด 32 บิต แบ่งออกเป็น 4 ชุด (ชุดละ 8 บิต) คั่นด้วยจุด (.)

ตัวอย่างเช่น: 192.168.1.10

หมายเหตุ: ตัวเลขแต่ละชุดจะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 255 เท่านั้น จะเป็น 256 ไม่ได้!

คลาสของ IP Address (IP Classes)

เพื่อให้จัดการง่าย โลกเราจึงแบ่ง IP เป็น 3 ขนาดหลักๆ สำหรับผู้ใช้งาน:

- Class A: สำหรับองค์กรระดับประเทศ (มี IP มหาศาล)

- Class B: สำหรับองค์กรมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่

- Class C: สำหรับธุรกิจทั่วไปหรือตามบ้าน (มี IP ให้ใช้ 254 เครื่องต่อ 1 วงเครือข่าย)

  - IP ที่เราคุ้นเคยที่สุดคือ IP ภายใน (Private IP) ของ Class C มักจะขึ้นต้นด้วย 192.168.x.x ซึ่งตั้งค่าฟรี ไม่ต้องเสียเงินซื้อ

คำศัพท์สำคัญที่นักธุรกิจดิจิทัลต้องรู้

หากเราได้ IP มา 1 วง (เช่น 192.168.1.0) เราจะไม่สามารถเอาไปตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ทุกเบอร์ เพราะมันมีหน้าที่เฉพาะตัวดังนี้:

- Network Address: เปรียบเหมือน "ชื่อหมู่บ้าน" (เป็นตัวเลขตัวแรกสุด เช่น .0) เอาไว้บอกว่าเครือข่ายนี้ชื่ออะไร ห้ามนำไปตั้งที่คอมพิวเตอร์

- Broadcast Address: เปรียบเหมือน "หอกระจายข่าวหมู่บ้าน" (เป็นตัวเลขตัวสุดท้าย เช่น .255) เอาไว้ส่งข้อมูลหาทุกคนพร้อมกัน ห้ามนำไปตั้งที่คอมพิวเตอร์

- Host Address: เปรียบเหมือน "บ้านเลขที่แต่ละหลัง" (คือตัวเลขที่อยู่ตรงกลางระหว่าง Network กับ Broadcast) นี่คือตัวเลขที่เราเอาไปตั้งให้คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือปริ้นเตอร์

ตารางเวทมนตร์ (Magic Number) สำหรับแปลงเลขฐาน 2 เป็นฐาน 10

คอมพิวเตอร์รู้จักแต่เลขฐาน 2 (คือ 0 กับ 1) แต่คนเราคุ้นเคยกับเลขฐาน 10 เราจึงต้องแปลงไปมา วิธีลัดโดยไม่ต้องท่องสมการคือการใช้ตาราง 8 ช่อง ดังนี้:

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

วิธีใช้: ถ้าคอมพิวเตอร์ให้เลข 11000000 มา ให้เอาไปวางในตาราง

- ช่องไหนเป็น 1 ให้นำเลขหัวตารางมาบวกกัน

- ช่องไหนเป็น 0 ไม่ต้องเอามาบวก

- ตัวอย่าง 11000000 -> (เอา 128 + 64) นอกนั้นเป็นศูนย์ไม่ต้องบวก = 192

การแบ่งเครือข่ายย่อย (Subnetting)

ในบริษัทที่มีหลายแผนก เช่น บัญชี และ การตลาด ถ้าให้ทุกคนใช้วงเน็ตเดียวกัน (เช่น 192.168.1.x) ไวรัสจากเครื่องบัญชีอาจจะระบาดไปหาการตลาดได้ง่ายดาย หรือทำให้เน็ตอืดเพราะข้อมูลวิ่งชนกัน เราจึงต้องทำ Subnetting (การซอยเครือข่ายให้เล็กลง)

ตัวอย่างการแบ่งแบบ /25 (แบ่งครึ่งวงจร 256 เบอร์ ออกเป็น 2 วงย่อย):

- แผนกที่ 1 (บัญชี):

  - Network (ชื่อหมู่บ้าน 1): 192.168.1.0

  - Host (ช่วงที่ตั้งให้คอมฯ): 192.168.1.1 ถึง 192.168.1.126 (แจกได้ 126 เครื่อง)

  - Broadcast (กระจายข่าวหมู่บ้าน 1): 192.168.1.127

- แผนกที่ 2 (การตลาด):

  - Network (ชื่อหมู่บ้าน 2): 192.168.1.128

  - Host (ช่วงที่ตั้งให้คอมฯ): 192.168.1.129 ถึง 192.168.1.254 (แจกได้ 126 เครื่อง)

  - Broadcast (กระจายข่าวหมู่บ้าน 2): 192.168.1.255

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "IP Allocation Planner"

โจทย์สถานการณ์: "บริษัท Digital Agency แห่งหนึ่ง ได้รับหมายเลข IP เริ่มต้นคือ 192.168.10.0/24 บริษัทต้องการแบ่งเครือข่ายออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกกราฟิก (คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง) และแผนกการตลาด (คอมพิวเตอร์ 40 เครื่อง) เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล"

คำสั่ง: ให้นักศึกษาจัดสรร IP Address สำหรับทั้ง 2 แผนก (แบ่งครึ่งแบบ /25) โดยระบุข้อมูลต่อไปนี้ให้ครบถ้วน:

แผนกกราฟิก: หมายเลข Network, ช่วง IP ที่ตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ (Host), หมายเลข Broadcast

แผนกการตลาด: หมายเลข Network, ช่วง IP ที่ตั้งให้คอมพิวเตอร์ได้ (Host), หมายเลข Broadcast

7.  เอกสารอ้างอิง (ขึ้นหน้าใหม่)

7.1 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

7.2 เว็บไซต์คำนวณ IP อัตโนมัติ (IP Subnet Calculator): https://www.calculator.net/ip-subnet-calculator.html

8.  ภาคผนวก

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 7 - 9 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer ในการออกแบบแผนผังเครือข่ายได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าแจกหมายเลขไอพีอัตโนมัติ (DHCP) ผ่านทั้งรูปแบบ GUI และ Command Line (CLI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าเส้นทางข้อมูล (IP Routing) เพื่อให้เครือข่าย LAN 3 วงสามารถสื่อสารกันได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Router/Switch)

3.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองในการตั้งค่า DHCP และ IP Routing เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มีหลายสาขาให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณและจัดวางอุปกรณ์ (PC, Switch, Router) ในโปรแกรม Packet Tracer ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า DHCP Server แบบใช้กราฟิก (GUI) บน Server/Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 1 ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถพิมพ์คำสั่ง (Command Line - CLI) เพื่อตั้งค่า DHCP บน Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 2 ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า IP Routing เพื่อให้เครือข่ายย่อยทั้ง 3 วง (3 Networks) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Troubleshooting) เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 แนะนำส่วนประกอบและการใช้งานเครื่องมือพื้นฐานในโปรแกรม Cisco Packet Tracer

5.2 โหมดการทำงานของระบบปฏิบัติการ Cisco IOS (User Mode, Privileged Mode, Global Configuration Mode)

5.3 หลักการทำงานของ DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ลดภาระการตั้งค่า IP ทีละเครื่อง

5.4 การตั้งค่า DHCP 2 รูปแบบ:

- รูปแบบที่ 1: การตั้งค่าผ่านหน้าต่าง GUI (เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น)

- รูปแบบที่ 2: การตั้งค่าผ่านคำสั่ง Command Line (CLI) (มาตรฐานคนไอที)

5.5 หลักการทำงานของ IP Routing และการชี้เส้นทางข้อมูล (Static Routing) ระหว่าง Router เพื่อให้เครือข่ายที่อยู่ต่างวง IP สามารถสื่อสารกันได้

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถาม: "ถ้าบริษัทเรามีคอมพิวเตอร์ 100 เครื่องในออฟฟิศ เราต้องเดินไปพิมพ์ IP Address ทีละเครื่องไหม? แล้วถ้าบริษัทเรามีสาขาที่ชลบุรี ระยอง และกรุงเทพฯ คอมพิวเตอร์ทั้ง 3 สาขาจะส่งข้อมูลหากันได้อย่างไร?"

ครูอธิบายเชื่อมโยงเข้าสู่เรื่อง DHCP (คนแจกบัตรคิวอัตโนมัติ) และ IP Routing (บุรุษไปรษณีย์ที่รู้แผนที่ข้ามจังหวัด)

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูแนะนำหน้าตาโปรแกรม Cisco Packet Tracer วิธีหยิบอุปกรณ์ และวิธีลากสายเชื่อมต่อ

สอน Part 1 (DHCP): ครูสาธิตการสร้างเครือข่าย 2 วง วงแรกตั้งค่า DHCP ด้วยคลิกเมาส์ (GUI) และวงที่สองตั้งค่าโดยการพิมพ์คำสั่ง (CLI) พร้อมอธิบายคำสั่งพื้นฐาน (เช่น enable, configure terminal, ip dhcp pool)

สอน Part 2 (Routing): ครูสาธิตการเพิ่มเครือข่ายวงที่ 3 เข้าไปในระบบ และแสดงให้เห็นว่าตอนแรกมันจะ Ping หากันไม่เจอ (Request Timed Out) จากนั้นจึงสอนวิธีเขียนคำสั่ง ip route เพื่อให้ทั้ง 3 วงรู้จักกัน

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แจกใบงาน Lab ให้นักศึกษาลงมือปฏิบัติจริงในคอมพิวเตอร์ของตนเอง

โจทย์: จำลองระบบเครือข่ายบริษัท 3 สาขา:

สาขาที่ 1 (วงที่ 1): มี PC 3 เครื่อง ตั้งค่าให้ได้รับ IP อัตโนมัติด้วยวิธี GUI

สาขาที่ 2 (วงที่ 2): มี PC 3 เครื่อง ตั้งค่าให้ได้รับ IP อัตโนมัติด้วยวิธี Command Line (CLI)

สาขาที่ 3 (วงที่ 3): เครือข่ายแผนกผู้บริหาร ตั้งค่า IP ให้อุปกรณ์ และนำ Router ของทั้ง 3 สาขามาเชื่อมต่อกัน

ภารกิจหลัก: ทำ IP Routing เพื่อให้ PC จากสาขาที่ 1 สามารถส่งข้อความ (Ping) ไปหาสาขาที่ 2 และ 3 ได้สำเร็จ

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูเดินตรวจผลงานที่หน้าจอของนักศึกษาแต่ละคน โดยให้นักศึกษาทดสอบกดคำสั่ง ping ข้ามเครือข่ายให้ดูเป็นหลักฐาน

ให้ตัวแทนนักศึกษาที่ทำเสร็จก่อน ออกมาแชร์ปัญหาที่เจอ (เช่น พิมพ์คำสั่งผิด, เสียบสายผิดพอร์ต, ลืมเปิด No Shutdown) และวิธีแก้ไข

ครูสรุปความสำคัญของการใช้ Command Line ว่าในชีวิตการทำงานจริง อุปกรณ์ระดับองค์กรส่วนใหญ่จะไม่มีหน้าต่างกราฟิกให้คลิก

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

แนะนำเพิ่มเติมเรื่องข้อควรระวังด้านความปลอดภัยของการทำ DHCP (เช่น อาการ IP ชนกัน หากมีคนแอบนำ Router ปลอมมาเสียบในออฟฟิศ) เพื่อเชื่อมโยงไปยังหน่วยการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในสัปดาห์ท้ายๆ

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 โปรแกรมจำลองเครือข่าย Cisco Packet Tracer

7.2 ใบงานคู่มือปฏิบัติการ (Lab Sheet): ขั้นตอนการ Config DHCP (GUI & CLI) และ IP Routing

7.3 สไลด์นำเสนอโครงสร้างและคำสั่ง (Command List) ที่ต้องใช้

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ความเข้าใจคำสั่งและหลักการของ DHCP และ Routing | ซักถามระหว่างการปฏิบัติงาน | แบบประเมินผลงาน | อธิบายหน้าที่ของคำสั่ง (เช่น ip route, default-router) ได้ถูกต้อง |
| P: ทักษะการตั้งค่าเครือข่ายในโปรแกรมจำลอง | ตรวจไฟล์ผลงาน Packet Tracer (.pkt) และการทดสอบ Ping | แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics) | ดี: เครื่อง PC ได้รับ IP อัตโนมัติครบถ้วน และ Ping ข้าม 3 วงเครือข่ายสำเร็จ 100% พอใช้: ได้รับ IP อัตโนมัติ แต่ Ping ข้ามวงเครือข่ายสำเร็จเพียงบางส่วน ปรับปรุง: ตั้งค่าคำสั่งผิดพลาด ทำให้ไม่สามารถสื่อสารกันได้ |
| A: ความรับผิดชอบและการแก้ปัญหา | สังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีความพยายามแก้ไข Error ด้วยตนเอง หรือปรึกษาเพื่อนก่อนถามครู ส่งไฟล์งานตรงเวลา |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถจำลองเครือข่าย ตั้งค่า DHCP 2 รูปแบบ และกำหนดเส้นทางข้อมูล (Routing) ให้เครือข่ายทั้ง 3 วงสื่อสารกันได้

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจสอบความสำเร็จจากการทดสอบ Ping ข้ามเครือข่ายในโปรแกรมจำลอง และการส่งไฟล์งาน

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab Rubrics)

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 4 | #### หน่วยที่ 2 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 7 - 9 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การเชื่อมต่อและบริหารจัดการเครือข่าย | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถใช้งานโปรแกรมจำลอง Cisco Packet Tracer ในการออกแบบแผนผังเครือข่ายได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าแจกหมายเลขไอพีอัตโนมัติ (DHCP) ผ่านทั้งรูปแบบ GUI และ Command Line (CLI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าเส้นทางข้อมูล (IP Routing) เพื่อให้เครือข่าย LAN 3 วงสามารถสื่อสารกันได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับคำสั่งและขั้นตอนการตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (Router/Switch)

3.2 ประยุกต์ใช้โปรแกรมจำลองในการตั้งค่า DHCP และ IP Routing เพื่อบริหารจัดการเครือข่ายธุรกิจที่มีหลายสาขาให้สื่อสารกันได้อย่างถูกต้อง

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อสายสัญญาณและจัดวางอุปกรณ์ (PC, Switch, Router) ในโปรแกรม Packet Tracer ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า DHCP Server แบบใช้กราฟิก (GUI) บน Server/Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 1 ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถพิมพ์คำสั่ง (Command Line - CLI) เพื่อตั้งค่า DHCP บน Router ให้กับเครือข่ายวงที่ 2 ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า IP Routing เพื่อให้เครือข่ายย่อยทั้ง 3 วง (3 Networks) สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนมีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Troubleshooting) เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายล้มเหลว

5.  เนื้อหาสาระ

1. รู้จักกับ Cisco Packet Tracer Cisco Packet Tracer คือโปรแกรมจำลองเครือข่าย (Network Simulator) ที่ช่วยให้เราสามารถออกแบบ ต่อสาย และตั้งค่าอุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Router, Switch) ได้เสมือนการทำงานกับอุปกรณ์จริง โดยไม่ต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์ราคาแพง เป็นเครื่องมือมาตรฐานที่ผู้ดูแลระบบเครือข่าย (Network Admin) ทั่วโลกใช้ในการจำลองระบบก่อนนำไปติดตั้งจริงในองค์กร

2. โหมดการทำงานของ Cisco IOS (ระบบปฏิบัติการของเราเตอร์) เวลาเราตั้งค่าอุปกรณ์ผ่าน Command Line (CLI) เราต้องรู้ว่าตอนนี้เราอยู่ "โหมดไหน" (ดูจากสัญลักษณ์ท้ายชื่ออุปกรณ์)

- User Mode (>): โหมดผู้ใช้ทั่วไป ดูค่าได้อย่างเดียว ทำอะไรไม่ได้มาก (เช่น Router>)

- Privileged Mode (#): โหมดสิทธิพิเศษ ใช้ดูสถานะเชิงลึกและบันทึกการตั้งค่า เข้าโหมดนี้โดยพิมพ์ enable (เช่น Router#)

- Global Configuration Mode ((config)#): โหมดตั้งค่าระบบ ใช้สำหรับเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าทั้งหมดของอุปกรณ์ เข้าโหมดนี้โดยพิมพ์ configure terminal (เช่น Router(config)#)

3. การแจกหมายเลข IP อัตโนมัติ (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol) ในธุรกิจที่มีคอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนจำนวนมาก การเดินไปพิมพ์ IP Address ให้ทีละเครื่องเป็นเรื่องเสียเวลาและอาจเกิดข้อผิดพลาด (IP ชนกัน) เราจึงต้องตั้งค่า DHCP Server เพื่อทำหน้าที่ "แจกบัตรคิว (IP)" ให้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเข้ามาโดยอัตโนมัติ

- วิธีที่ 1: การตั้งค่าผ่าน GUI (กราฟิก)

  - เหมาะสำหรับ Server หรือ Router บางรุ่นที่รองรับ เพียงแค่คลิกแท็บ Services > DHCP > กำหนด Default Gateway, DNS และช่วง IP ที่จะแจก แล้วกด On

- วิธีที่ 2: การตั้งค่าผ่าน CLI (พิมพ์คำสั่ง)

  - เป็นมาตรฐานที่ต้องรู้ เพราะ Router ระดับองค์กรส่วนใหญ่จะทำงานผ่านคำสั่ง

  - คำสั่งหลัก: ip dhcp pool [ชื่อกลุ่ม] เพื่อสร้างพื้นที่แจก IP, network [IP] [Subnet] เพื่อระบุวงที่จะแจก, และ default-router [IP] เพื่อระบุทางออกอินเทอร์เน็ต

4. การกำหนดเส้นทางข้อมูล (IP Routing) ตามหลักการเครือข่าย "คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่างวง IP (ต่าง Subnet) จะไม่สามารถส่งข้อมูลคุยกันได้โดยตรง" (เช่น สาขากรุงเทพฯ วง 192.168.1.0 จะคุยกับสาขาชลบุรี วง 192.168.2.0 ไม่ได้)

- Router (เราเตอร์) จะเข้ามาทำหน้าที่เป็น "บุรุษไปรษณีย์" เชื่อมทั้งสองวงเข้าด้วยกัน

- Static Routing (การชี้เส้นทางแบบคงที่): เป็นการสอนให้ Router รู้จักเส้นทางไปยังสาขาอื่นๆ โดยพิมพ์คำสั่งบอกตรงๆ ว่า "ถ้าจะไปหมู่บ้าน A ให้ส่งข้อมูลออกไปทางประตูนี้นะ"

- รูปแบบคำสั่ง: ip route [Network ปลายทาง] [Subnet ปลายทาง] [IP ของช่องทางที่ต้องโยนไป (Next-hop)]

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "The 3-Branch Business Expansion" (ขยายสาขาธุรกิจ) โจทย์สถานการณ์: บริษัท E-Commerce มีการขยายสาขา 3 แห่ง ได้แก่ สาขาหลัก (วงที่ 1), สาขาคลังสินค้า (วงที่ 2) และสาขาผู้บริหาร (วงที่ 3) คำสั่ง: ให้นักศึกษาใช้โปรแกรม Cisco Packet Tracer จำลองระบบเครือข่ายตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

- สาขาที่ 1 (Network 192.168.10.0/24): มี PC 3 เครื่อง ให้ตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP) โดยใช้รูปแบบหน้าต่างคลิก (GUI) บน Server

- สาขาที่ 2 (Network 192.168.20.0/24): มี PC 3 เครื่อง ให้ตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP) โดยใช้รูปแบบพิมพ์คำสั่ง (CLI) บน Router

- สาขาที่ 3 (Network 192.168.30.0/24): มี PC 2 เครื่อง (กำหนด IP ด้วยตนเอง - Static)

- เชื่อมต่อสาขา: นำ Router ของทั้ง 3 สาขามาเชื่อมต่อกัน (ใช้สาย Serial หรือ Crossover) และทำการตั้งค่า IP Routing (Static Route)

- การทดสอบความสำเร็จ: PC จากสาขาที่ 1 ต้องสามารถใช้คำสั่ง ping ไปหา PC ในสาขาที่ 2 และสาขาที่ 3 ได้สำเร็จ (แสดงผล Reply from...)

7.  เอกสารอ้างอิง

1. Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks. สืบค้นจาก https://www.netacad.com/

2. Network Academy. (2022). How to configure DHCP in Packet Tracer. สืบค้นจากคู่มือออนไลน์

3. ใบงานปฏิบัติการ (Lab Sheet) รหัสวิชา 31910-2007 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

8.  ภาคผนวก

ส่วนที่ 1: คำสั่งพื้นฐานเข้าสู่โหมดตั้งค่า

Plaintext

Router> enable                   (เปลี่ยนจาก User เป็น Privileged Mode)

Router# configure terminal       (เข้าสู่โหมดตั้งค่า Global Config)

Router(config)# hostname BKK     (เปลี่ยนชื่อ Router เป็น BKK)

ส่วนที่ 2: การตั้งค่า IP Address ให้พอร์ตของ Router

Plaintext

Router(config)# interface gigabitEthernet 0/0 (เข้าไปที่พอร์ตสาย LAN)

Router(config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0 (ตั้งค่า IP ให้พอร์ต)

Router(config-if)# no shutdown (เปิดการทำงานของพอร์ต ไม่ให้ไฟแดง)

Router(config-if)# exit

ส่วนที่ 3: คำสั่งตั้งค่าแจก IP อัตโนมัติ (DHCP CLI)

Plaintext

Router(config)# ip dhcp pool BRANCH2 (สร้างกลุ่มแจก IP ชื่อ BRANCH2)

Router(dhcp-config)# network 192.168.20.0 255.255.255.0 (ระบุวง Network ที่จะแจก)

Router(dhcp-config)# default-router 192.168.20.1  (ระบุ IP ของ Router ให้เป็นทางออก)

Router(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8 (ระบุ DNS Server)

Router(dhcp-config)# exit

ส่วนที่ 4: คำสั่งตั้งค่าเส้นทาง (Static Route)

รูปแบบ: ip route [Network ของเป้าหมาย] [Subnet เป้าหมาย] [IP ของเพื่อนบ้านที่ต้องส่งข้อมูลไป]

Plaintext

(ตัวอย่าง: Router สาขา 1 จะโยนข้อมูลไปหาสาขา 2)

Router(config)# ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

ส่วนที่ 5: คำสั่งบันทึกการตั้งค่า (ห้ามลืมทำก่อนปิดโปรแกรม!)

Plaintext

Router# copy running-config startup-config   (ต้องทำที่โหมด # เท่านั้น)

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 10 - 12 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า (Config) อุปกรณ์ Wireless Router เพื่อสร้างเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดเล็กได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ (File and Printer Sharing) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.3 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เข้ากับเครือข่ายและสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้สำเร็จ

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 เลือก ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router) ตามคู่มือการใช้งาน

3.2 ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการแชร์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เครื่องพิมพ์) และซอฟต์แวร์ (ไฟล์ข้อมูล) เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หน้าแผงควบคุม (Admin Panel) ของอุปกรณ์ Asus Router เพื่อตั้งค่าชื่อวง Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านได้

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า Network Profile ใน Windows ให้เป็น Private Network และเปิดฟังก์ชัน Turn on file and printer sharing ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดสิทธิ์ (Permissions) ในการแชร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host PC) ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client PC) ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi และสั่งพิมพ์เอกสารทดสอบได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของจริง และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 แนวคิดการแชร์ทรัพยากร (Resource Sharing): ทำไมธุรกิจถึงต้องแชร์เครื่องพิมพ์? (ลดต้นทุนค่าฮาร์ดแวร์และค่าบำรุงรักษา)

5.2 การตั้งค่า Wireless Router พื้นฐาน (กรณีศึกษา Router Asus): การเชื่อมต่อพอร์ต LAN, การเข้าสู่หมายเลข IP เริ่มต้น (Default Gateway) เช่น 192.168.1.1, การตั้งค่า Wireless 2.4GHz / 5GHz และระบบรักษาความปลอดภัย (WPA2/WPA3)

5.3 ความแตกต่างระหว่าง Public Network และ Private Network บนระบบปฏิบัติการ Windows 5.4 ขั้นตอนการเปิด File and Printer Sharing และ Network Discovery ในหน้า Network and Sharing Center

5.5 วิธีการแชร์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB (Host Setup)

5.6 วิธีการ Add Network Printer จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client Setup) ผ่าน Wi-Fi

5.7 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting): เช่น สาเหตุที่มองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ (Firewall บล็อก, อยู่คนละวง LAN, หรือลืมเปิด Turn on sharing)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถามสถานการณ์จำลอง: "สมมติเราเปิดบริษัทเอเจนซี่โฆษณา มีพนักงาน 5 คน ทุกคนมีโน้ตบุ๊กส่วนตัว แต่บริษัทมีงบซื้อปริ้นเตอร์ได้แค่เครื่องเดียว เวลาพนักงานจะปริ้นงานส่งลูกค้า ต้องเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเครื่องที่มีปริ้นเตอร์ทีละคนไหม? แบบนั้นเสียเวลาและเสี่ยงติดไวรัสมาก เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี?"

ครูอธิบายว่าระบบเครือข่าย (LAN/Wi-Fi) คือพระเอกที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ เพื่อแชร์ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูสาธิตอุปกรณ์ของจริง (Asus Router) อธิบายช่องเสียบด้านหลัง (WAN vs LAN) และปุ่ม Reset

ครูสาธิตวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Router เพื่อเข้าไปตั้งค่าสร้างวง Wi-Fi สำหรับออฟฟิศ

ครูสาธิตการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 (Host PC) ที่เสียบสาย USB กับเครื่องพิมพ์ โดยเน้นย้ำจุดที่คนมักพลาด คือการเปลี่ยน Network Profile ให้เป็น Private ก่อนเปิดการแชร์

ครูสาธิตการนำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 (Client PC) เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สร้างขึ้น และดึงปริ้นเตอร์มาใช้งาน

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3-4 คน) แจกอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการ: Router Asus 1 ตัว, เครื่องพิมพ์ USB 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง

ภารกิจที่ 1: ให้แต่ละกลุ่มล้างค่า (Reset) Router และสร้างวง Wi-Fi ใหม่ โดยตั้งชื่อ SSID เป็นชื่อกลุ่มของตนเอง พร้อมตั้งรหัสผ่าน

ภารกิจที่ 2 (Host): นำ PC เครื่องที่ 1 เชื่อมต่อกับ Router ตั้งค่าแชร์เครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับสาย USB

ภารกิจที่ 3 (Client): นำ PC เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi ของกลุ่มตนเอง ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ และ สั่งพิมพ์เอกสารกระดาษ 1 แผ่น (โดยในเอกสารให้พิมพ์ชื่อสมาชิกในกลุ่มและข้อความว่า "Wi-Fi Printing Successful!") ส่งให้ครูผู้สอน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูรับกระดาษที่นักศึกษาปริ้นออกมาผ่านระบบ Wi-Fi เป็นหลักฐานความสำเร็จของแต่ละกลุ่ม

ครูชวนพูดคุยถึงปัญหาที่พบระหว่างทำ (เช่น หาเครื่องพิมพ์ไม่เจอเพราะลืมปิด Password Protected Sharing หรือไม่ได้ต่อเน็ตเวิร์กวงเดียวกัน) และเฉลยวิธีแก้

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดต่อยอด: "ถ้าวันนึงออฟฟิศเราใหญ่ขึ้น มีคอม 50 เครื่อง การเอาปริ้นเตอร์ไปต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง (Host) จะมีข้อเสียไหม?" (ข้อเสียคือ ถ้า Host ปิดเครื่อง คนอื่นจะปริ้นไม่ได้)

ครูอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ Network Printer ของจริงที่เสียบสาย LAN หรือรับ Wi-Fi ได้ในตัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพอุปกรณ์ระดับองค์กรที่สูงขึ้นไปอีกขั้น

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง: Asus Router, เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก

7.2 ใบความรู้ / คู่มือขั้นตอน (Step-by-step) การตั้งค่า Router และการเปิด Share File/Printer บน Windows

7.3 สไลด์นำเสนอขั้นตอนการทำงานของระบบแชร์ทรัพยากร

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: เข้าใจหลักการแชร์ทรัพยากรและ Network Profile | ซักถามระหว่างการสาธิตและปฏิบัติ | คำถามกระตุ้นความคิด | ตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของ Private/Public Network ได้ |
| P: ทักษะการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ตรวจผลงานชิ้นงานพิมพ์ (Printed Paper) และสังเกตขั้นตอน | แบบประเมินชิ้นงานปฏิบัติ | ดี: สร้าง Wi-Fi ได้, แชร์ปริ้นเตอร์สำเร็จ, พิมพ์งานออกได้ด้วยตนเอง พอใช้: พิมพ์งานออกสำเร็จ แต่ต้องให้ครูหรือเพื่อนช่วยแนะนำจุดที่ติดขัด ปรับปรุง: ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบและสั่งพิมพ์งานได้ |
| A: ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และการทำงานเป็นทีม | สังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ | แบบสังเกตพฤติกรรม | ใช้งานอุปกรณ์จริงอย่างระมัดระวัง ไม่ทำหล่นเสียหาย และแบ่งหน้าที่ในกลุ่มชัดเจน |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถติดตั้ง Router สร้างเครือข่าย Wi-Fi และปรับแต่งระบบ Windows เพื่อแชร์และใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้สำเร็จ

9.2 วิธีการประเมิน

ประเมินจากความสำเร็จของการสั่งพิมพ์เอกสารผ่านเครือข่าย (ชิ้นงานจริง) และการทำงานกลุ่ม9.3 เครื่องมือประเมิน

กระดาษผลงานเครื่องพิมพ์, แบบประเมินการปฏิบัติงาน (Hands-on Rubrics)

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 5 | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 10 - 12 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config เพื่อแชร์ทรัพยากร (Share File & Printer) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า (Config) อุปกรณ์ Wireless Router เพื่อสร้างเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดเล็กได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ (File and Printer Sharing) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.3 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เข้ากับเครือข่ายและสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้สำเร็จ

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 เลือก ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router) ตามคู่มือการใช้งาน

3.2 ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการแชร์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เครื่องพิมพ์) และซอฟต์แวร์ (ไฟล์ข้อมูล) เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หน้าแผงควบคุม (Admin Panel) ของอุปกรณ์ Asus Router เพื่อตั้งค่าชื่อวง Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านได้

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า Network Profile ใน Windows ให้เป็น Private Network และเปิดฟังก์ชัน Turn on file and printer sharing ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดสิทธิ์ (Permissions) ในการแชร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host PC) ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client PC) ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi และสั่งพิมพ์เอกสารทดสอบได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของจริง และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5.  เนื้อหาสาระ

การแชร์ทรัพยากรในระบบเครือข่าย (Resource Sharing) ในยุคดิจิทัล การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องบริหารต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุด การติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN หรือ Wi-Fi) ไม่ได้มีประโยชน์แค่ไว้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องสามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์) และซอฟต์แวร์ (เช่น โฟลเดอร์เก็บไฟล์งานเอกสาร) ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ซ้ำซ้อน

1. การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wireless Router: กรณีศึกษา Asus Router) อุปกรณ์ Router เป็นหัวใจหลักในการสร้างวงเครือข่ายภายใน (Local Area Network) และกระจายสัญญาณ Wi-Fi

- การเชื่อมต่อพื้นฐาน: เสียบสายไฟ และใช้สาย LAN เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังพอร์ต LAN (พอร์ตสีเหลือง) ของ Router (ส่วนพอร์ต WAN สีฟ้า มีไว้สำหรับรับอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการภายนอก)

- การเข้าสู่หน้าตั้งค่า (Admin Panel): เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์หมายเลข IP พื้นฐานของ Router (Default Gateway) ซึ่งมักจะเป็น 192.168.1.1 หรือ 192.168.50.1 (สามารถดูได้จากสติ๊กเกอร์ใต้เครื่อง)

- การตั้งค่า Wi-Fi (Wireless Settings): * SSID (Service Set Identifier): คือชื่อวง Wi-Fi ที่จะแสดงให้คนอื่นเห็น

  - Authentication Method: รูปแบบความปลอดภัย แนะนำให้เลือก WPA2-Personal หรือ WPA3 * WPA Pre-Shared Key: รหัสผ่าน Wi-Fi (ควรตั้งอย่างน้อย 8 ตัวอักษร)

2. การตั้งค่าเครือข่ายบน Windows (Network Profile) ก่อนที่จะแชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ได้ ระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นต้องรู้ว่าเครือข่ายที่เราเชื่อมต่ออยู่นั้น "ปลอดภัย" หรือไม่

- Public Network (เครือข่ายสาธารณะ): เช่น Wi-Fi ร้านกาแฟ Windows จะปิดการแชร์ทุกอย่าง เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าเข้ามาแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเรา

- Private Network (เครือข่ายส่วนตัว): เช่น Wi-Fi ในบ้านหรือออฟฟิศของเราเอง ต้องตั้งค่าให้เป็น Private เท่านั้น จึงจะสามารถเปิดระบบค้นหาและแชร์ทรัพยากร (Network Discovery และ File/Printer Sharing) ได้

3. การตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย (Host PC) เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องแม่ข่ายคือคอมพิวเตอร์ที่เสียบสาย USB ต่อตรงเข้ากับเครื่องพิมพ์

- ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ Control Panel > Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings

- ขั้นตอนที่ 2: ในหัวข้อ Private ให้เลือก Turn on network discovery และ Turn on file and printer sharing แล้วกด Save changes

- ขั้นตอนที่ 3: ไปที่ Settings > Devices > Printers & scanners > คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ > Manage > Printer properties

- ขั้นตอนที่ 4: ไปที่แท็บ Sharing > ติ๊กถูกที่ช่อง Share this printer > ตั้งชื่อ Share name ให้จำง่าย > กด OK

4. การตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (Client PC) เพื่อดึงเครื่องพิมพ์มาใช้งานผ่าน Wi-Fi เครื่องลูกข่ายคือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นๆ ในออฟฟิศ ที่ต้องการสั่งปริ้นงาน

- ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกับเครื่อง Host PC

- ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ Settings > Devices > Printers & scanners

- ขั้นตอนที่ 3: คลิก Add a printer or scanner ระบบจะทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในวง LAN/Wi-Fi เดียวกันโดยอัตโนมัติ

- ขั้นตอนที่ 4: คลิกเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ แล้วกด Add device ระบบจะดึงไดรเวอร์มาติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "Smart Office Setup (เซ็ตอัพออฟฟิศไร้สาย)" โจทย์สถานการณ์: จำลองการเปิดออฟฟิศใหม่ โดยมีอุปกรณ์คือ Router Asus 1 ตัว, เครื่องพิมพ์ (Printer USB) 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมเพื่อตั้งค่าระบบแชร์เครื่องพิมพ์ คำสั่งปฏิบัติการ:

- ตั้งค่าเครือข่าย: ทำการ Reset Router Asus และเข้าไปตั้งค่า SSID เป็นชื่อกลุ่มของตนเอง พร้อมตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

- ตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย (Host PC): นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 เชื่อมต่อกับ Router (ผ่านสาย LAN หรือ Wi-Fi) เสียบสาย USB เครื่องพิมพ์ และเปิดโหมด Share this printer

- ตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (Client PC): นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi ของกลุ่มตนเอง ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย และทำการ Add Printer

- ทดสอบระบบ (Test Print): จากเครื่องลูกข่าย ให้พิมพ์ข้อความว่า "Wi-Fi Printing Successful by [ชื่อ-สกุล สมาชิกทุกคนในกลุ่ม]" ลงในโปรแกรม Word และสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ให้สำเร็จเพื่อส่งเป็นหลักฐานการตรวจประเมิน

7.  เอกสารอ้างอิง

- Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks.

- Microsoft Support. (2023). How to share a network printer in Windows 10 / 11. สืบค้นจาก https://support.microsoft.com/th-th/windows/share-your-network-printer

- Asus Global. (2022). How to log in to the ASUS wireless router settings page (Blue GUI). สืบค้นจาก https://www.asus.com/support/FAQ/1005263/

8.  ภาคผนวก

สรุปจุดแก้ปัญหา (Troubleshooting) กรณีค้นหาเครื่องพิมพ์ไม่เจอผ่านเครือข่าย ในการทำงานจริง ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่อง Client PC ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ไม่เจอ ให้ตรวจสอบ 3 จุดสำคัญดังนี้:

- จุดที่ 1: เช็ค Network Profile ไปที่รูปไอคอน Wi-Fi มุมขวาล่าง > คลิก Properties ของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ > ตรวจสอบว่าตั้งเป็น Private (ไม่ใช่ Public)

- จุดที่ 2: เช็ค Password Protected Sharing ถ้าเครื่อง Client มองเห็นปริ้นเตอร์ แต่พอกด Add แล้วระบบถามหา Username / Password ของเครื่อง Host วิธีแก้: ที่เครื่อง Host ไปที่ Network and Sharing Center > Advanced sharing settings > ในหัวข้อ All Networks เลื่อนลงมาล่างสุดให้เลือก Turn off password protected sharing

- จุดที่ 3: เช็ค Firewall บางครั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส หรือ Windows Defender Firewall มองว่าการส่งไฟล์แชร์กันเป็นสิ่งแปลกปลอม วิธีแก้เบื้องต้นเพื่อทดสอบ: ลองเข้าไปปิด (Turn off) Windows Defender Firewall ชั่วคราวทั้งเครื่อง Host และ Client หากปิดแล้วมองเห็น แสดงว่าปัญหาเกิดจาก Firewall บล็อกพอร์ตการแชร์ไฟล์ (พอร์ต 445 และ 139)

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 13 - 16 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 8 ชม. ปฏิบัติ 8 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์จริง (VLAN) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของการทำ Virtual LAN (VLAN) ในองค์กรธุรกิจได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Switch (Managed Switch 8 Port) ผ่านหน้าต่างเว็บกราฟิก (Web GUI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถสร้างและกำหนดพอร์ต (Port-based VLAN) เพื่อแยกเครือข่ายย่อยออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดการจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Domain) และการรักษาความปลอดภัยด้วย VLAN

3.2 ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Switch จริง เพื่อแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) ตามโครงสร้างแผนกขององค์กร

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่ทำ VLAN และไม่ทำ VLAN ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่า (Admin Management) ของ Managed Switch 8 Port ผ่าน IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถสร้าง VLAN ID และระบุพอร์ต (Assign Ports) ให้ตรงกับแผนกที่กำหนด (เช่น Port 1-4 เป็น VLAN 10, Port 5-8 เป็น VLAN 20) ได้ถูกต้อง

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง Ping ทดสอบเพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ (เพื่อความปลอดภัย)

4.5 ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความลับของข้อมูลในองค์กรและดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างระมัดระวัง

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ความหมายของ VLAN (Virtual Local Area Network) และความจำเป็นในเชิงธุรกิจ: การแบ่งกลุ่มคอมพิวเตอร์ทางลอจิก โดยไม่ต้องเดินสาย LAN ใหม่

5.2 ประโยชน์ของ VLAN:

- ด้านความปลอดภัย (Security): แผนกการตลาดจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ของแผนกบัญชีหรือฝ่ายบุคคลได้

- ด้านประสิทธิภาพ (Performance): ลดปัญหาเน็ตอืดจากการส่งข้อมูลกระจายมั่ว (Broadcast Storm)

5.3 การเตรียมความพร้อมก่อนตั้งค่า Switch: การตั้งค่า IP ชั่วคราวบนคอมพิวเตอร์ (Static IP) เพื่อให้ตรงกับวง Default ของ Switch (เช่น 192.168.0.x)

5.4 โหมดของพอร์ตบน Switch (เบื้องต้น): - Access Port: พอร์ตสำหรับเสียบเข้าคอมพิวเตอร์ทั่วไป (อยู่ได้แค่ 1 VLAN) - Trunk Port: พอร์ตสำหรับส่งข้อมูลข้าม Switch หลายๆ ตัว (รู้จักทุก VLAN)

5.5 ขั้นตอนการ Config VLAN ผ่าน Web GUI บน Managed Switch 8 Port - การสร้าง VLAN ID (เช่น VLAN 10 = บัญชี, VLAN 20 = ไอที) - การนำพอร์ตเข้าสู่ VLAN (Untagged Port / Port-based VLAN)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูยกตัวอย่างสถานการณ์: "สมมติว่าออฟฟิศเรามีสวิตช์ 1 ตัว เสียบคอมพิวเตอร์รวมกันทั้งแผนกการเงินและแผนกทั่วไป วันหนึ่งคอมพิวเตอร์ของฝ่ายทั่วไปโดนไวรัส Ransomware (ไวรัสเรียกค่าไถ่) ไวรัสตัวนี้จะวิ่งผ่านสาย LAN ไปโจมตีเครื่องการเงินที่อยู่บนสวิตช์เดียวกันทันที เราจะป้องกันปัญหานี้ยังไงโดยที่ไม่ต้องซื้อสวิตช์เพิ่มอีกตัวเพื่อแยกแผนก?"

ครูอธิบายว่าเทคโนโลยี VLAN (Virtual LAN) คือการใช้ซอฟต์แวร์ "ผ่าครึ่ง" สวิตช์ 1 ตัว ให้กลายเป็นสวิตช์ 2 ตัวแบบเสมือน (Virtual)

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูนำ Managed Switch 8 Port ของจริงมาแสดงหน้าชั้นเรียน อธิบายว่าสวิตช์ราคาถูก (Unmanaged) ตามบ้านจะทำฟังก์ชันนี้ไม่ได้ ต้องเป็นรุ่นที่จัดการได้ (Managed) ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงเรื่องการจัดซื้อในสัปดาห์ที่ 2

ครูสาธิตการนำคอมพิวเตอร์เสียบสาย LAN เข้า Switch และตั้งค่า IP Address ชั่วคราว เพื่อเข้าเบราว์เซอร์พิมพ์ IP ของตัว Switch (เช่น 192.168.0.1)

ครูสาธิตการสร้าง VLAN ID 10 และ 20 ผ่านหน้าเมนู 802.1Q VLAN บนจอโปรเจคเตอร์ และตั้งค่าให้พอร์ต 1-4 เป็น VLAN 10 และ พอร์ต 5-8 เป็น VLAN 20

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มรับ Managed Switch 8 Port จำนวน 1 ตัว และ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก อย่างน้อย 2 เครื่อง พร้อมสาย LAN

ภารกิจ: ให้จำลองการแบ่งแผนกในบริษัท

ล็อกอินเข้า Switch และสร้าง VLAN 10 (HR) และ VLAN 20 (Marketing)

กำหนด Port 1-4 ให้อยู่ VLAN 10

กำหนด Port 5-8 ให้อยู่ VLAN 20

การทดสอบ: - รอบที่ 1: ให้นักศึกษาตั้ง IP วงเดียวกันให้คอม 2 เครื่อง (เช่น 192.168.1.10 และ .20) แล้วเสียบ Port 1 กับ Port 2 (อยู่ VLAN 10 ทั้งคู่) -> ต้อง Ping เจอกัน

รอบที่ 2 (ทดสอบความปลอดภัย): ย้ายคอมเครื่องที่สองไปเสียบ Port 5 (อยู่ VLAN 20) -> ต้อง Ping "ไม่เจอ" (Request timed out) เพื่อพิสูจน์ว่าระบบแยกออกจากกันอย่างสมบูรณ์แล้ว

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูเดินตรวจผลการทำ Ping Test ในรอบที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม (หากกลุ่มไหนยัง Ping เจอ แสดงว่าตั้งค่า VLAN ผิดพลาด พอร์ตยังหากันเจออยู่)

ตัวแทนกลุ่มสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ และอธิบายว่าทำไมถึง Ping ไม่เจอทั้งๆ ที่เสียบสาย LAN อยู่บนเครื่องสวิตช์ตัวเดียวกัน

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูเกริ่นถึงการนำ Router เข้ามาช่วยในกรณีที่ VLAN 10 จำเป็นต้องส่งข้อมูลบางอย่างให้ VLAN 20 (Inter-VLAN Routing) เพื่อปูพื้นฐานสู่ความเข้าใจระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ขึ้น

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์ Managed Switch 8 Port (เช่น TP-Link Easy Smart, D-Link, หรือยี่ห้อที่วิทยาลัยมี)

7.2 สาย UTP (สาย LAN) และคอมพิวเตอร์พีซี/โน้ตบุ๊ก

7.3 สไลด์นำเสนอเรื่อง Broadcast Domain และ VLAN

7.4 ใบงานปฏิบัติการ (Lab Sheet) "การแบ่ง VLAN บน Switch 8 Port"

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: เข้าใจหลักการแชร์ทรัพยากรและ Network Profile | ซักถามระหว่างการสาธิตและปฏิบัติ | คำถามกระตุ้นความคิด | ตอบคำถามเรื่องการแยก Broadcast Domain และความปลอดภัยได้ |
| P: ทักษะการตั้งค่าพอร์ตและ VLAN บนอุปกรณ์จริง | ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ (Ping Test) | แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน | ดี: แบ่ง VLAN ได้ถูกต้อง คอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถ Ping หากันได้สำเร็จ 100% พอใช้: สร้าง VLAN ได้ แต่ตั้งค่า Port พลาดในบางช่อง ต้องให้ครูชี้แนะ ปรับปรุง: เข้าสู่หน้า Switch ไม่ได้ หรือไม่สามารถแบ่ง VLAN ได้เลย |
| A: ความรับผิดชอบและทักษะการแก้ปัญหา | สังเกตการทำงานกลุ่ม | แบบสังเกตพฤติกรรม | ดูแลรักษา Switch ไม่ทำตกหล่น และร่วมมือกันวิเคราะห์เวลาตั้งค่าไม่ได้ |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถล็อกอินเข้าสู่อุปกรณ์ Switch 8 Port และกำหนดค่า Port-based VLAN เพื่อแยกการเชื่อมต่อของคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้องตามโจทย์

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจสอบผลจากหน้าจอ Command Prompt (การ Ping) ของเครื่องนักศึกษา และความสำเร็จของการแบ่งพอร์ตบน Switch

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินทักษะปฏิบัติการ (Hands-on Rubrics)

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 6 | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 13 - 16 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 8 ชม. ปฏิบัติ 8 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config ระบบเครือข่ายด้วยอุปกรณ์จริง (VLAN) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการทำงานและประโยชน์ของการทำ Virtual LAN (VLAN) ในองค์กรธุรกิจได้

1.2 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อตั้งค่าอุปกรณ์ Switch (Managed Switch 8 Port) ผ่านหน้าต่างเว็บกราฟิก (Web GUI) ได้

1.3 ผู้เรียนสามารถสร้างและกำหนดพอร์ต (Port-based VLAN) เพื่อแยกเครือข่ายย่อยออกจากกันเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลได้

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับการจัดการจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Domain) และการรักษาความปลอดภัยด้วย VLAN

3.2 ติดตั้งและกำหนดค่าอุปกรณ์ Switch จริง เพื่อแบ่งส่วนเครือข่าย (Network Segmentation) ตามโครงสร้างแผนกขององค์กร

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเครือข่ายที่ทำ VLAN และไม่ทำ VLAN ได้

4.2 ผู้เรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่หน้าการตั้งค่า (Admin Management) ของ Managed Switch 8 Port ผ่าน IP Address ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถสร้าง VLAN ID และระบุพอร์ต (Assign Ports) ให้ตรงกับแผนกที่กำหนด (เช่น Port 1-4 เป็น VLAN 10, Port 5-8 เป็น VLAN 20) ได้ถูกต้อง

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คำสั่ง Ping ทดสอบเพื่อยืนยันว่าคอมพิวเตอร์ต่าง VLAN ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ (เพื่อความปลอดภัย)

4.5 ผู้เรียนมีความตระหนักถึงความลับของข้อมูลในองค์กรและดูแลรักษาอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างระมัดระวัง

5.  เนื้อหาสาระ

Virtual LAN (VLAN) คืออะไร? โดยปกติ สวิตช์ (Switch) 1 ตัว จะเปรียบเสมือนห้องประชุม 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่เสียบสายเข้ากับสวิตช์ตัวนี้จะอยู่ในเครือข่ายวงเดียวกัน (Broadcast Domain เดียวกัน) สามารถส่งข้อมูลและมองเห็นกันได้ทั้งหมด แต่ในองค์กรธุรกิจ ข้อมูลบางอย่างเป็นความลับ เช่น ข้อมูลเงินเดือนของแผนกบุคคล (HR) ไม่ควรให้แผนกการตลาด (Marketing) เข้าถึงได้ เทคโนโลยี VLAN (Virtual Local Area Network) จึงถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ "แบ่งสวิตช์ 1 ตัว ออกเป็นสวิตช์หลายๆ ตัวแบบเสมือน" ด้วยซอฟต์แวร์ ทำให้คอมพิวเตอร์ที่อยู่ต่าง VLAN กัน ไม่สามารถส่งข้อมูลหากันได้ แม้จะเสียบสายอยู่บนสวิตช์ตัวเดียวกันก็ตาม

ประโยชน์ของการทำ VLAN สำหรับธุรกิจ

- เพิ่มความปลอดภัย (Security): แยกเครือข่ายของแต่ละแผนกออกจากกัน ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์แพร่กระจายข้ามแผนก และป้องกันการดักจับข้อมูล

- เพิ่มประสิทธิภาพ (Performance): ลดปริมาณขยะจราจรบนเครือข่าย (Broadcast Traffic) ทำให้ระบบโดยรวมทำงานได้เร็วขึ้น

- ประหยัดงบประมาณ (Cost-Effective): ไม่ต้องซื้อสวิตช์แยกต่างหากสำหรับทุกๆ แผนก

ประเภทของการแบ่งพอร์ตบน Switch

- Access Port: เป็นพอร์ตที่ใช้ต่อกับอุปกรณ์ปลายทาง เช่น คอมพิวเตอร์, ปริ้นเตอร์ โดยพอร์ตนี้จะสังกัดอยู่ได้แค่ 1 VLAN เท่านั้น (เหมาะกับการแบ่ง Port-based VLAN ในบทเรียนนี้)

- Trunk Port: เป็นพอร์ตพิเศษที่อนุญาตให้ข้อมูลจาก หลาย VLAN วิ่งผ่านพอร์ตนี้ได้พร้อมกัน มักใช้เวลาที่เราต้องลากสายไปเชื่อมต่อกับ Switch อีกตัวหนึ่ง หรือต่อไปหา Router

ขั้นตอนการตั้งค่า Port-based VLAN บน Managed Switch 8 Port (ผ่าน Web GUI)

- เตรียมความพร้อม (สำคัญมาก): สวิตช์ส่วนใหญ่จะมี IP เริ่มต้นจากโรงงาน เช่น 192.168.0.1 คอมพิวเตอร์ของเราต้องเปลี่ยน IP ชั่วคราวให้อยู่ในวงเดียวกันก่อน (เช่น ตั้งเป็น 192.168.0.10) จึงจะล็อกอินเข้าสวิตช์ได้

- เข้าสู่ระบบ: เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ IP ของสวิตช์ กรอก Username และ Password (มักจะเป็น admin/admin)

- สร้าง VLAN ID: ไปที่เมนู 802.1Q VLAN หรือ Port Based VLAN

  - สร้าง VLAN ID 10 และตั้งชื่อ (VLAN Name) เช่น "HR"

  - สร้าง VLAN ID 20 และตั้งชื่อ เช่น "Marketing"

- นำพอร์ตเข้า VLAN (Assign Ports):

  - กำหนดให้พอร์ตที่ 1, 2, 3, 4 เป็นสมาชิกของ VLAN 10 (ตั้งเป็น Untagged)

  - กำหนดให้พอร์ตที่ 5, 6, 7, 8 เป็นสมาชิกของ VLAN 20 (ตั้งเป็น Untagged)

  - หมายเหตุ: พอร์ต 1 พอร์ต จะอยู่ได้แค่ VLAN เดียวในโหมด Access

- บันทึกการตั้งค่า (Save Config): กด Apply หรือ Save เพื่อไม่ให้ค่าที่ตั้งไว้หายไปเมื่อไฟดับ

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "The Secure Office Network (เครือข่ายออฟฟิศปลอดภัย)" โจทย์สถานการณ์: บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูล โดยใช้ Managed Switch ขนาด 8 Port เพียง 1 ตัว ในการแยกเครือข่ายระหว่างแผนกบุคคล (HR) และแผนกการตลาด (Marketing) ออกจากกันอย่างเด็ดขาด คำสั่งปฏิบัติการ: ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน รับอุปกรณ์ Switch 1 ตัว และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง แล้วปฏิบัติดังนี้:

- เข้าสู่ระบบจัดการ (Web GUI) ของอุปกรณ์ Switch

- สร้าง VLAN ตามข้อกำหนด:

  - VLAN ID 10: ชื่อ HR (กำหนดให้พอร์ต 1-4 อยู่ใน VLAN นี้)

  - VLAN ID 20: ชื่อ MKT (กำหนดให้พอร์ต 5-8 อยู่ใน VLAN นี้)

- ทดสอบการทำงานรอบที่ 1: * นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 และ 2 ตั้งค่า IP ให้อยู่ในวงเดียวกัน (เช่น 192.168.1.11 และ 192.168.1.12)

  - เสียบสายคอมพิวเตอร์ทั้งสองเครื่องเข้าที่ พอร์ต 1 และ พอร์ต 2

  - ใช้คำสั่ง ping ทดสอบการเชื่อมต่อ (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ: ต้อง Ping หากันเจอ)

- ทดสอบการทำงานรอบที่ 2 (ทดสอบระบบรักษาความปลอดภัย):

  - ย้ายสายคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 ไปเสียบที่ พอร์ต 5 (ซึ่งเป็นของ VLAN 20)

  - ใช้คำสั่ง ping ทดสอบการเชื่อมต่ออีกครั้ง (ผลลัพธ์ที่ถูกต้องคือ: ต้อง Ping หากัน "ไม่เจอ" จะขึ้น Request timed out)

- บันทึกภาพหน้าจอผลการทดสอบ Ping ทั้งสองรอบส่งครูผู้สอน

7.  เอกสารอ้างอิง

TP-Link. (n.d.). How to configure 802.1Q VLAN on TP-Link Easy Smart Switches. สืบค้นจากคู่มือออนไลน์ของ TP-Link

โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

Cisco Systems. (2022). Virtual Local Area Networks (VLANs) Concepts.

8.  ภาคผนวก

เทคนิคช่วยเหลือ (Cheat Sheet) สำหรับการแก้ปัญหาหน้างาน

ปัญหาที่ 1: พิมพ์ IP ของ Switch ลงในเบราว์เซอร์แล้ว แต่เข้าหน้าเว็บตั้งค่าไม่ได้

- วิธีแก้: เป็นเพราะคอมพิวเตอร์ของคุณยังเป็นโหมดรับ IP อัตโนมัติ (DHCP) ให้เข้าไปตั้งค่า Static IP ให้คอมพิวเตอร์ก่อน

  - ไปที่ Network Connections (ncpa.cpl) > คลิกขวาที่การ์ดแลน (Ethernet) > Properties

  - ดับเบิลคลิก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)

  - เลือก Use the following IP address

  - พิมพ์ IP: 192.168.0.100 (สมมติว่า Switch คือ 192.168.0.1) และ Subnet Mask: 255.255.255.0

  - กด OK แล้วลองเข้าเบราว์เซอร์ใหม่

ปัญหาที่ 2: ทำไม Ping ไม่เจอ ทั้งๆ ที่อยู่ VLAN เดียวกันแล้ว?

- วิธีแก้: ส่วนใหญ่มักเกิดจาก Windows Firewall ของเครื่องปลายทางบล็อกการ Ping เอาไว้ ให้ทดลองเข้าไปปิด Windows Defender Firewall (Turn off) ชั่วคราวทั้งสองเครื่อง แล้วทดสอบ Ping ใหม่อีกครั้ง

ปัญหาที่ 3: ตอนทดสอบรอบที่ 2 (สลับพอร์ตไป VLAN 20) Ping ไม่เจอแปลว่าตั้งค่าพังใช่ไหม?

- คำตอบ: ไม่ใช่! ถือว่าถูกต้องและสำเร็จแล้ว! เป้าหมายของการทำ VLAN คือการป้องกันไม่ให้เครื่องที่อยู่ต่างแผนกสื่อสารกันได้ ดังนั้นการขึ้น "Request timed out" เมื่ออยู่คนละ VLAN ถือว่าระบบรักษาความปลอดภัยทำงานได้สมบูรณ์ตามหลักการที่บริษัทต้องการแล้ว

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 17 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เบื้องต้น (Cyber Attack Prevention) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทัลได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบัญชีออนไลน์ได้

1.3 ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และระมัดระวังในการทำธุรกรรมหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์และหลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง Malware, Ransomware และ Phishing จากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และจับผิดอีเมลหรือข้อความหลอกลวง (Social Engineering) ที่มุ่งเป้าโจมตีธุรกิจได้

4.3 ผู้เรียนสามารถเปิดใช้งานและตรวจสอบสถานะของ Windows Defender Firewall และ Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่รัดกุม (Strong Password) และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) ได้

4.5 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอัปเดตระบบและไม่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ภาพรวมของภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats): ทำไมธุรกิจดิจิทัลถึงเป็นเป้าหมายหลักของแฮกเกอร์

5.2 รูปแบบการโจมตีที่พบบ่อย (Common Cyber Attacks):

Malware & Ransomware: มัลแวร์และมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (กรณีศึกษา: การล็อกไฟล์บัญชีของบริษัท)

Phishing & Social Engineering: การหลอกลวงด้วยวิศวกรรมสังคม (เช่น อีเมลปลอมแปลงเป็นธนาคาร หรือใบแจ้งหนี้ปลอม)

Man-in-the-Middle (MitM): การดักจับข้อมูลเมื่อใช้ Wi-Fi สาธารณะ

DDoS (Distributed Denial of Service): การโจมตีเว็บไซต์ให้ล่ม

5.3 แนวทางการป้องกันตัวเบื้องต้น (Basic Cyber Defense):

การสร้างรหัสผ่านที่รัดกุม (Password Security) และการใช้ Password Manager

การเปิดใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA) / Multi-Factor Authentication (MFA)

การตั้งค่าและตรวจสอบ Windows Security (Firewall & Antivirus)

การแยกแยะลิงก์จริงและลิงก์ปลอม (URL Checking)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูเปิดคลิปข่าวหรือยกตัวอย่างข่าวจริง เช่น "บริษัทถูกแฮกเกอร์ปล่อย Ransomware ล็อกข้อมูลลูกค้าทั้งหมดและเรียกค่าไถ่ 10 ล้านบาท" หรือ "พนักงานบัญชีหลงเชื่ออีเมลปลอม โอนเงินให้มิจฉาชีพ"

ครูตั้งคำถาม: "ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับบริษัทที่เราเป็นเจ้าของ หรือเราเป็นคนคลิกลิงก์นั้นเอง จะเกิดความเสียหายอะไรบ้าง?" (กระตุ้นให้เห็นว่าภัยไซเบอร์ไม่ใช่เรื่องไกลตัว และสร้างความเสียหายทางธุรกิจมหาศาล)

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายรูปแบบภัยคุกคามแต่ละประเภท โดยใช้การเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย (เช่น Firewall คือ รปภ. หน้าตึก, Antivirus คือ ตำรวจที่เดินตรวจตราในตึก, Phishing คือ โจรที่ปลอมตัวเป็นพนักงานส่งพัสดุมาหลอกขอรับกุญแจ)

ครูสาธิตวิธีการจับผิดอีเมล Phishing (ดูชื่อผู้ส่ง, การสะกดคำผิด, ลิงก์ที่ซ่อนอยู่เมื่อเอาเมาส์ไปชี้)

ครูสาธิตการเข้าไปตรวจสอบสถานะความปลอดภัยในระบบ Windows (Windows Defender, Firewall)

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

ภารกิจที่ 1: Phishing Hunter (นักล่าลิงก์ปลอม): ครูแจกใบงานที่มีตัวอย่างภาพหน้าจออีเมลและ SMS จำนวน 5 รูป (ผสมทั้งของจริงและของหลอกลวง เช่น ใบแจ้งหนี้ปลอม, แจ้งเตือนพัสดุตกค้าง) ให้นักศึกษาทำงานคู่เพื่อวิเคราะห์ว่าภาพไหนเป็น Phishing พร้อมวงกลมจุดที่น่าสงสัย

ภารกิจที่ 2: Security Audit (ตรวจสอบความปลอดภัยเครื่อง): ให้นักศึกษาตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของตนเองหรือเครื่องในห้องปฏิบัติการ ว่า Firewall เปิดทำงานอยู่หรือไม่ และให้ทดลองเข้าไปตั้งค่าเปิดใช้งาน 2FA (Two-Factor Authentication) ในบัญชี Google หรือ Facebook ของตนเองผ่านสมาร์ทโฟน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูสุ่มตัวแทนกลุ่มให้ออกมาเฉลยใบงาน Phishing Hunter พร้อมอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงคิดว่าเป็นอีเมลหลอกลวง

ครูสรุปย้ำกฎทองคำของความปลอดภัยไซเบอร์: "อย่าไว้ใจลิงก์แปลกหน้า, ตั้งรหัสผ่านให้เดายาก, และอัปเดตระบบเสมอ"

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูให้นักศึกษาลองเข้าเว็บไซต์ haveibeenpwned.com เพื่อตรวจสอบว่าอีเมลที่ตนเองใช้อยู่ เคยมีประวัติรหัสผ่านรั่วไหลจากเว็บไซต์อื่นหรือไม่ (กิจกรรมนี้มักสร้างความตื่นตัวได้ดีมาก) และเชื่อมโยงไปสู่เรื่องการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ในสัปดาห์ถัดไป

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 ข่าวหรือคลิปวิดีโอเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ในภาคธุรกิจ

7.2 สไลด์นำเสนอเรื่อง Cybersecurity Basics

7.3 ใบงานกิจกรรม "Phishing Hunter" (รูปภาพกรณีศึกษาอีเมลและ SMS)

7.4 คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ความเข้าใจภัยคุกคามทางไซเบอร์ | ตรวจใบงาน Phishing Hunter | แบบฝึกหัด/ใบงาน | ระบุอีเมล/ข้อความหลอกลวงและบอกจุดสังเกตได้ถูกต้องเกิน 80% |
| P: ทักษะการป้องกันและตั้งค่าความปลอดภัย | ตรวจสอบหน้าจอการตั้งค่า 2FA และสถานะ Firewall | แบบประเมินภาคปฏิบัติ | เปิดใช้งาน 2FA สำเร็จ และสามารถตรวจสอบหน้าต่าง Windows Security ได้ด้วยตนเอง |
| A: ความตระหนักรู้และระมัดระวัง | สังเกตพฤติกรรมระหว่างการวิเคราะห์กรณีศึกษา | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ ไม่คลิกลิงก์มั่วซั่ว และตระหนักถึงผลกระทบต่อองค์กร |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถวิเคราะห์และแยกแยะภัยคุกคามแบบ Social Engineering ได้ พร้อมทั้งตั้งค่าความปลอดภัยพื้นฐาน (2FA, Firewall) ให้กับบัญชีและอุปกรณ์ของตนเองได้

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจใบงานการวิเคราะห์กรณีศึกษา และตรวจสอบผลการปฏิบัติงานหน้าจอคอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน

9.3 เครื่องมือประเมิน

ใบงาน Phishing Hunter และแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 7 | #### หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 13 - 16 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เบื้องต้น (Cyber Attack Prevention) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทัลได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบัญชีออนไลน์ได้

1.3 ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และระมัดระวังในการทำธุรกรรมหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์และหลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง Malware, Ransomware และ Phishing จากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และจับผิดอีเมลหรือข้อความหลอกลวง (Social Engineering) ที่มุ่งเป้าโจมตีธุรกิจได้

4.3 ผู้เรียนสามารถเปิดใช้งานและตรวจสอบสถานะของ Windows Defender Firewall และ Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่รัดกุม (Strong Password) และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) ได้

4.5 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอัปเดตระบบและไม่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

5.  เนื้อหาสาระ

ความสำคัญของความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) ในยุคที่ทุกธุรกิจขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven) ข้อมูลลูกค้า บัญชีการเงิน หรือแผนธุรกิจล้วนถูกเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ แฮกเกอร์จึงมุ่งเป้ามาที่องค์กรธุรกิจเพื่อขโมยข้อมูลเหล่านั้นไปขายหรือเรียกค่าไถ่ การมีความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จึงเปรียบเสมือนการสร้าง "กำแพงและยามรักษาความปลอดภัย" ให้กับบริษัท

รูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่พบบ่อย (Common Cyber Threats)

- Malware (มัลแวร์): ซอฟต์แวร์ประสงค์ร้ายทุกชนิดที่แอบแฝงเข้ามาทำลายหรือขโมยข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (เช่น ไวรัส, โทรจัน, หนอนคอมพิวเตอร์)

- Ransomware (มัลแวร์เรียกค่าไถ่): เป็นมัลแวร์ที่อันตรายที่สุดสำหรับธุรกิจ เมื่อติดแล้วมันจะทำการ "ล็อกไฟล์ (Encrypt)" ทั้งหมดในเครื่องและในวง LAN ทำให้เปิดไฟล์งานไม่ได้ แฮกเกอร์จะส่งข้อความมาเรียกค่าไถ่ (มักให้จ่ายเป็น Bitcoin) เพื่อแลกกับรหัสปลดล็อก

- Phishing (ฟิชชิง): การหลอกลวงแบบตกปลา โดยแฮกเกอร์จะส่งอีเมลหรือ SMS ปลอมตัวเป็นธนาคาร, บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานรัฐ เพื่อหลอกให้เหยื่อตกใจและกดลิงก์เข้าไปกรอกรหัสผ่าน หรือดาวน์โหลดไฟล์ไวรัส

- Social Engineering (วิศวกรรมสังคม): การแฮก "จิตวิทยาของมนุษย์" แทนการแฮกระบบคอมพิวเตอร์ เช่น การโทรมาหลอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ IT ของบริษัทเพื่อขอรหัสผ่านพนักงาน

- Man-in-the-Middle (MitM): การดักจับข้อมูลกลางทาง มักเกิดขึ้นเมื่อพนักงานนำโน้ตบุ๊กไปต่อ Wi-Fi สาธารณะฟรีที่ไม่มีรหัสผ่าน แฮกเกอร์ที่อยู่ในวง Wi-Fi เดียวกันจะสามารถดักอ่านข้อมูลที่พนักงานส่งออกไปได้

แนวทางการป้องกันสำหรับผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจดิจิทัล

- การตั้งรหัสผ่านที่รัดกุม (Strong Password): ควรยาวอย่างน้อย 12 ตัวอักษร ผสมตัวพิมพ์เล็ก พิมพ์ใหญ่ ตัวเลข และอักขระพิเศษ ห้ามใช้รหัสผ่านเดียวกันในทุกเว็บไซต์ (อาจใช้โปรแกรม Password Manager ช่วยจำ)

- เปิดใช้งาน Two-Factor Authentication (2FA) / Multi-Factor Authentication (MFA): การยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน เช่น กรอกรหัสผ่านเสร็จ ต้องกรอกรหัส OTP ที่ส่งเข้ามือถืออีกครั้ง เป็นวิธีที่ป้องกันการถูกแฮกบัญชีได้ผลดีที่สุดในปัจจุบัน

- ตรวจสอบลิงก์ (URL Checking): ก่อนคลิกลิงก์ใดๆ ในอีเมล ให้เอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้ (Hover) เพื่อดูว่าที่อยู่เว็บปลายทาง (URL) สะกดถูกต้องหรือไม่ (เช่น หน้าตาเหมือนเว็บธนาคาร แต่ URL เป็น kaslkornbank.com เป็นต้น)

- อัปเดตระบบปฏิบัติการและเปิดใช้งาน Firewall: หมั่นกด Update Windows และเปิดใช้งาน Windows Defender Firewall เพื่ออุดช่องโหว่และป้องกันผู้บุกรุกจากภายนอกเครือข่าย

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "Cyber Security Audit & Phishing Hunter" โจทย์สถานการณ์: คุณได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความปลอดภัยของออฟฟิศ คำสั่งปฏิบัติการ:

- ภารกิจ Phishing Hunter (นักล่าลิงก์ปลอม): ครูจะแจกภาพตัวอย่างหน้าจออีเมลและ SMS จำนวน 5 ภาพ ให้นักศึกษาทำงานคู่ วิเคราะห์ว่าภาพใดคือ "ของจริง" และภาพใดคือ "Phishing" พร้อมใช้ปากกาวงกลมจุดที่ผิดสังเกต (เช่น ที่อยู่อีเมลผู้ส่งผิดปกติ, ลิงก์ที่ซ่อนอยู่ไม่ตรงกับชื่อเว็บ, การใช้ภาษาที่เร่งรัดให้ตื่นตระหนก)

- ภารกิจ Security Audit (ตรวจสอบความปลอดภัยส่วนบุคคล): * ให้นักศึกษาเข้าไปที่บัญชี Google (Gmail) หรือ Facebook ของตนเอง

  - ค้นหาเมนูความปลอดภัย (Security) และทำการเปิดใช้งาน การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอน (2-Step Verification / 2FA) ให้สำเร็จ

  - ถ่ายภาพหน้าจอ (Capture) ที่แสดงว่าเปิดใช้งาน 2FA สำเร็จแล้ว ส่งให้ครูผู้สอนเพื่อรับคะแนน

7.  เอกสารอ้างอิง

1. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT). (2565). คู่มือการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับองค์กร. สืบค้นจาก https://www.thaicert.or.th

2. Microsoft Security. (2023). What is phishing?. สืบค้นจากเว็บไซต์ Microsoft

3. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.). (2564). ความรู้เบื้องต้นด้าน Cybersecurity.

8.  ภาคผนวก

1. เว็บไซต์ Have I Been Pwned? (https://haveibeenpwned.com)

วิธีใช้: พิมพ์ที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณลงไป

ประโยชน์: เว็บไซต์จะตรวจสอบฐานข้อมูลทั่วโลกว่า อีเมลของคุณเคยถูกแฮกเกอร์ขโมยรหัสผ่านไปหลุดรั่วไหลอยู่ในตลาดมืด (Dark Web) จากกรณีที่เว็บไซต์บริษัทต่างๆ ถูกแฮกหรือไม่ หากหน้าจอขึ้นสีแดง แสดงว่ารหัสผ่านเก่าของคุณไม่ปลอดภัยแล้ว ให้รีบเปลี่ยนรหัสผ่านทันที!

2. เว็บไซต์ VirusTotal (https://www.virustotal.com)

วิธีใช้: ก่อนคลิกลิงก์ที่น่าสงสัย หรือก่อนเปิดไฟล์ที่แนบมากับอีเมลแปลกๆ ให้คัดลอกลิงก์นั้น หรืออัปโหลดไฟล์นั้นไปที่เว็บ VirusTotal

ประโยชน์: ระบบจะนำลิงก์หรือไฟล์นั้นไปสแกนด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัสชั้นนำระดับโลกกว่า 70 ตัวพร้อมกันภายในไม่กี่วินาที เพื่อยืนยันว่าไฟล์นั้นปลอดภัยและไม่ได้แฝงมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) เอาไว้

|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 18 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน กฎหมาย PDPA จรรยาบรรณวิชาชีพ และจิตสาธารณะในยุคดิจิทัล |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ได้ถูกต้อง

1.2 ผู้เรียนสามารถออกแบบกระบวนการขอความยินยอม (Consent) และการจัดการข้อมูลลูกค้าให้สอดคล้องกับกฎหมายได้

1.3 ผู้เรียนประยุกต์ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพและแสดงออกถึงจิตสาธารณะในการใช้งานเครือข่ายและเทคโนโลยีดิจิทัล

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

3.2 ปฏิบัติงานบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีจิตอาสาในการช่วยเหลือสังคมดิจิทัล

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะระหว่าง "ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป" และ "ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว" ได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถระบุบทบาทของ Data Controller และ Data Processor ในสถานการณ์ธุรกิจดิจิทัลได้

4.3 ผู้เรียนสามารถร่างข้อความขอความยินยอม (Consent Form) เบื้องต้นสำหรับหน้าเว็บไซต์ธุรกิจได้

4.4 ผู้เรียนตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยไซเบอร์

4.5 ผู้เรียนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเคารพสิทธิในข้อมูลของผู้อื่น

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 ทำความรู้จักกับ PDPA (Personal Data Protection Act): ทำไมต้องมีกฎหมายนี้ในธุรกิจดิจิทัล?

5.2 องค์ประกอบหลักของ PDPA: เจ้าของข้อมูล (Data Subject), ผู้ควบคุมข้อมูล (Controller), และผู้ประมวลผลข้อมูล (Processor)

5.3 หลักการประมวลผลข้อมูล: การเก็บรวบรวม, การใช้, และการเปิดเผย (ต้องได้รับความยินยอมและตรงตามวัตถุประสงค์)

5.4 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights): สิทธิขอเข้าถึง, สิทธิขอให้ลบ, สิทธิขอเพิกถอนความยินยอม

5.5 จรรยาบรรณวิชาชีพคอมพิวเตอร์และธุรกิจดิจิทัล: ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าและการรักษาความลับของบริษัท

5.6 การมีจิตสาธารณะและจิตอาสาในสังคมดิจิทัล: การช่วยเหลือผู้สูงอายุหรือผู้ด้อยโอกาสให้รู้เท่าทันภัยออนไลน์

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูจำลองเหตุการณ์: "ถ้าเราไปซื้อของร้านหนึ่ง แล้วจู่ๆ มีประกันโทรมาหาเรา โดยบอกชื่อ-นามสกุล และรู้ว่าเราเพิ่งซื้ออะไรไปเป๊ะๆ เราจะรู้สึกอย่างไร? และใครต้องรับผิดชอบ?"

ครูเชื่อมโยงเข้าสู่ความสำคัญของกฎหมาย PDPA ที่ปกป้องเราจากการถูกนำข้อมูลไปใช้มั่วซั่ว

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายหลักการ PDPA ผ่าน "3 ตัวละครหลัก" (เจ้าของข้อมูล, เจ้าของร้าน, คนรับจ้างทำเว็บ)

ครูสอนความแตกต่างระหว่าง ข้อมูลทั่วไป (ชื่อ, เบอร์) และ ข้อมูลอ่อนไหว (ศาสนา, โรคประจำตัว, ลายนิ้วมือ) ซึ่งต้องดูแลต่างกัน

ครูอธิบายเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ: "ความรู้เครือข่ายที่เราเรียนมาทั้งเทอม (การแชร์ไฟล์, การตั้งค่า Switch) เปรียบเหมือนดาบสองคม ถ้าใช้ผิดทางก็เป็นอาชญากร ถ้าใช้ถูกทางก็เป็นมืออาชีพ"

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

ภารกิจที่ 1: PDPA Audit (ร่างแบบขอความยินยอม): แบ่งกลุ่มนักศึกษาให้รับบทเป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์ ให้นักศึกษาช่วยกันร่าง "ข้อความขอเก็บข้อมูลลูกค้า" (Consent Banner) ที่จะแสดงบนหน้าเว็บ โดยต้องระบุว่า เก็บอะไร? เก็บไปทำไม? และถ้าอยากให้ลบต้องทำอย่างไร?

ภารกิจที่ 2: Digital Volunteer (คลิปสั้นจิตอาสา): ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองสร้าง "ข้อแนะนำความปลอดภัยไซเบอร์ 1 ข้อ" สำหรับคนทั่วไป (เช่น วิธีตั้งรหัสผ่าน, วิธีเช็คลิงก์ปลอม) และถ่ายคลิปวิดีโอสั้น (TikTok style) 30-60 วินาที เพื่อเผยแพร่เป็นวิทยาทานสู่สังคมออนไลน์

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

แต่ละกลุ่มนำเสนอ Consent Form และเปิดคลิปวิดีโอจิตอาสาให้เพื่อนดู

ครูสรุปบทเรียน: "นักธุรกิจดิจิทัลที่ดี ไม่ใช่แค่ขายเก่งหรือใช้เทคโนโลยีเป็น แต่ต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือและเคารพกฎหมายด้วย"

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูแนะนำเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.) สำหรับหาข้อมูลเพิ่มเติม และชี้แจงแนวทางการสอบปลายภาคในสัปดาห์ที่ 13

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 สไลด์นำเสนอเรื่อง PDPA และจรรยาบรรณวิชาชีพ

7.2 ตัวอย่างเอกสารการขอความยินยอม (Consent Form) จากแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ชื่อดัง

7.3 สมาร์ทโฟนสำหรับถ่ายทำคลิปวิดีโอจิตอาสา

7.4 เว็บไซต์อ้างอิงกฎหมาย PDPA (pdpc.or.th)

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ความเข้าใจข้อกฎหมาย PDPA | ตรวจใบงานการวิเคราะห์บทบาท | แบบฝึกหัด | ระบุบทบาทและสิทธิเจ้าของข้อมูลได้ถูกต้องร้อยละ 70 ขึ้นไป |
| P: ทักษะการร่างเอกสารและสื่อสาร | ตรวจร่าง Consent Form และคลิปวิดีโอจิตอาสา | แบบประเมินชิ้นงาน | ดี: เนื้อหาคลิปเข้าใจง่าย, แบบฟอร์มขอความยินยอมครบถ้วน พอใช้: แบบฟอร์มยังขาดข้อมูลสำคัญบางจุด ปรับปรุง: ไม่สามารถร่างแบบฟอร์มได้ |
| A: จิตสาธารณะและความซื่อสัตย์ | สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วม | แบบสังเกตพฤติกรรม | ตั้งใจทำสื่อช่วยเหลือสังคม, ให้ความสำคัญกับสิทธิส่วนบุคคล |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถอธิบายสาระสำคัญของ PDPA ได้ถูกต้อง และสร้างสรรค์สื่อดิจิทัลจิตอาสาเพื่อสังคมได้อย่างเหมาะสม

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจผลงานกลุ่ม (Consent Form & Video), สังเกตพฤติกรรมรายบุคคล

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินผลงานกลุ่ม และแบบสังเกตพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 8 | #### หน่วยที่ 4 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 18 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความปลอดภัยทางไซเบอร์และกฎหมาย PDPA | ทฤษฎี 2 ชม. ปฏิบัติ 2 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์เบื้องต้น (Cyber Attack Prevention) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายรูปแบบการโจมตีทางไซเบอร์ที่พบบ่อยในสภาพแวดล้อมธุรกิจดิจิทัลได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตรวจสอบและตั้งค่าความปลอดภัยเบื้องต้นบนระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และบัญชีออนไลน์ได้

1.3 ผู้เรียนมีความตระหนักรู้ถึงภัยคุกคามทางไซเบอร์และระมัดระวังในการทำธุรกรรมหรือส่งข้อมูลบนเครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับรูปแบบภัยคุกคามทางไซเบอร์และหลักการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

3.2 ประยุกต์ใช้เครื่องมือรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นเพื่อป้องกันการโจมตีทางเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่าง Malware, Ransomware และ Phishing จากกรณีศึกษาได้ถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และจับผิดอีเมลหรือข้อความหลอกลวง (Social Engineering) ที่มุ่งเป้าโจมตีธุรกิจได้

4.3 ผู้เรียนสามารถเปิดใช้งานและตรวจสอบสถานะของ Windows Defender Firewall และ Antivirus บนเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถตั้งค่ารหัสผ่านที่รัดกุม (Strong Password) และเปิดใช้งานการยืนยันตัวตนแบบสองขั้นตอน (2FA) ได้

4.5 ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการอัปเดตระบบและไม่คลิกลิงก์ที่น่าสงสัย

5.  เนื้อหาสาระ

PDPA คืออะไร? ทำไมธุรกิจดิจิทัลต้องใส่ใจ? PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ไม่ให้ถูกองค์กรหรือธุรกิจนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ แสวงหาผลกำไร หรือเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต หากธุรกิจใดฝ่าฝืนจะมีโทษทั้งทางแพ่ง ทางอาญา (จำคุก) และโทษปรับทางปกครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท!

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป (General Personal Data): ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคนๆ นั้นได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่, อีเมล, เลขบัตรประชาชน, ไอพีแอดเดรส (IP Address), ภาพถ่าย

- ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data): กฎหมายคุ้มครองเข้มงวดเป็นพิเศษ ห้ามเก็บเด็ดขาดถ้าไม่จำเป็น และต้องขอความยินยอมชัดเจนเสมอ เช่น เชื้อชาติ, ศาสนา, ข้อมูลสุขภาพ/ประวัติการรักษา, ความบกพร่องทางร่างกาย, ข้อมูลพันธุกรรม, ลายนิ้วมือ/สแกนใบหน้า (Biometrics)

3 บุคคลสำคัญในกฎหมาย PDPA

- เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject): คือ ตัวเรา ลูกค้า พนักงาน หรือใครก็ตามที่เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นๆ

- ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller): คือ บุคคลหรือนิติบุคคล (บริษัท) ที่มีอำนาจตัดสินใจว่าจะเก็บข้อมูลอะไร เก็บไปทำไม และใช้อย่างไร (เช่น เจ้าของร้าน E-Commerce ที่เก็บชื่อ-ที่อยู่ลูกค้าเพื่อส่งของ) คนนี้ต้องรับผิดชอบสูงสุดหากข้อมูลหลุด

- ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor): คือ คนหรือบริษัทที่รับจ้างประมวลผลข้อมูลตามคำสั่งของผู้ควบคุมข้อมูล (เช่น บริษัทรับทำบัญชี, ผู้ให้บริการระบบ Cloud, หรือโปรแกรมเมอร์ที่รับจ้างทำเว็บ)

หลักการขอความยินยอม (Consent) การเก็บข้อมูลลูกค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน จะต้องทำ "แบบขอความยินยอม" หรือที่เรามักเห็นเป็น Cookie Banner/Privacy Policy โดยมีกฎเหล็ก 3 ข้อคือ:

- ต้องแจ้งวัตถุประสงค์ชัดเจน (เก็บไปทำอะไร)

- ต้องใช้ภาษาอ่านง่าย ไม่กำกวม ไม่อ่านแล้วงง

- ต้องให้ลูกค้ามีอิสระในการกด "ยอมรับ" หรือ "ปฏิเสธ" (ห้ามบังคับหรือติ๊กถูกรอไว้ให้ล่วงหน้า)

จรรยาบรรณวิชาชีพและจิตสาธารณะ (Professional Ethics & Public Mind) ความรู้ด้านเครือข่ายและความปลอดภัยเปรียบเสมือน "ดาบ" หากนำไปใช้แฮกข้อมูลคู่แข่งก็ผิดกฎหมาย แต่ถ้านำมาใช้พัฒนาระบบบริษัทให้ปลอดภัยก็จะเกิดประโยชน์มหาศาล นอกจากนี้ นักธุรกิจดิจิทัลรุ่นใหม่ควรมี จิตสาธารณะ (Digital Volunteer) คือการนำความรู้ด้านไอทีไปช่วยเหลือสังคม เช่น สอนผู้สูงอายุไม่ให้ตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หรือช่วยเผยแพร่วิธีการเช็กลิงก์หลอกลวง

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "The PDPA Auditor & Digital Volunteer" โจทย์สถานการณ์: คุณกำลังจะเปิดตัวแอปพลิเคชันขายเสื้อผ้าออนไลน์ (E-Commerce) และต้องการทำระบบเก็บข้อมูลลูกค้าให้ถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทั้งต้องการสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่ใส่ใจสังคม คำสั่งปฏิบัติการ (ทำงานกลุ่ม):

- ภารกิจ PDPA Audit (จำลองการร่าง Consent): ให้แต่ละกลุ่มระดมสมองเขียน "ข้อความขอความยินยอม (Consent Banner)" ที่จะโชว์หน้าแอปพลิเคชันตอนที่ลูกค้าสมัครสมาชิก โดยต้องมีองค์ประกอบครบถ้วน:

  - แจ้งว่าเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง (เช่น ชื่อ, เบอร์โทร, ที่อยู่จัดส่ง)

  - แจ้งว่าเก็บไปทำไม (เช่น เพื่อจัดส่งสินค้า, เพื่อส่งโปรโมชั่น)

  - ช่องปุ่มให้ลูกค้าเลือกว่า "ยินยอม" หรือ "ปฏิเสธ"

- ภารกิจ Digital Volunteer (คลิปวิดีโอจิตอาสา): ให้แต่ละกลุ่มใช้สมาร์ทโฟน ถ่ายทำคลิปวิดีโอสั้น (TikTok/Reels ความยาว 30-60 วินาที) ในหัวข้อ "1 ทริค รู้ทันภัยไซเบอร์" (เช่น วิธีดูอีเมลปลอม, วิธีตั้งรหัสผ่าน) เพื่อนำไปโพสต์จำลองเป็นแคมเปญช่วยเหลือสังคมของแบรนด์ตนเอง

7.  เอกสารอ้างอิง

1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (สคส.). (2565). คู่มือความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. สืบค้นจาก https://www.pdpc.or.th/

2. สมาคมความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ (TISA). (2564). จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์.

3. โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

8.  ภาคผนวก

สรุป 7 สิทธิพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล (Data Subject Rights)

ในฐานะเจ้าของข้อมูล เรามีสิทธิตามกฎหมายที่สามารถร้องขอจากบริษัทที่เก็บข้อมูลเราไปได้ ดังนี้:

1. สิทธิได้รับการแจ้งให้ทราบ (Right to be informed): ต้องรู้ว่าเขาเก็บอะไร เก็บไปทำไม

2. สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (Right of access): ขอเข้าไปดูหรือขอสำเนาข้อมูลของเราที่เขาเก็บไว้ได้

3. สิทธิขอให้โอนย้ายข้อมูล (Right to data portability): ขอให้บริษัทส่งข้อมูลของเราไปให้อีกบริษัทหนึ่งได้ (เช่น ย้ายค่ายมือถือ)

4. สิทธิคัดค้านการเก็บข้อมูล (Right to object): สั่งห้ามไม่ให้เอาข้อมูลเราไปทำการตลาดหรือประมวลผลต่อ

5. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย (Right to erasure / Right to be forgotten): สั่งให้เขาลบข้อมูลของเราทิ้งทั้งหมด เมื่อเราเลิกใช้งานแล้ว

6. สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (Right to restriction of processing): ขอให้หยุดใช้ข้อมูลชั่วคราวระหว่างรอตรวจสอบความถูกต้อง

7. สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (Right to rectification): ขอแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง ปัจจุบัน และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด