|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 3 - 4 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน การศึกษาและเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการทำงานเชิงลึกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้

1.2 ผู้เรียนสามารถอ่านสเปก (Specification) และเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานและขนาดของธุรกิจดิจิทัลได้

1.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ มาตรฐาน และงบประมาณในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสเปกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักการ

3.2 เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Switch, Router, Access Point, สายสัญญาณ) ให้เหมาะสมกับโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างและสเปกการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละประเภท (เช่น Switch Layer 2 vs Layer 3, Router vs Access Point) ได้อย่างถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจสเปก (Specification) พื้นฐานของอุปกรณ์จากคู่มือ (Datasheet) หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตได้

4.3 ผู้เรียนสามารถจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM: Bill of Materials) สำหรับระบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า งบประมาณ และรองรับการขยายตัวในอนาคต

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 เจาะลึกอุปกรณ์เครือข่าย: Router, Switch (Unmanaged & Managed), Access Point, และ Firewall เบื้องต้น

5.2 คุณลักษณะและสเปกของอุปกรณ์: ความเร็วพอร์ต (10/100/1000 Mbps, 10Gbps), เทคโนโลยี PoE (Power over Ethernet), มาตรฐาน Wi-Fi (Wi-Fi 5, 6, 7)

5.3 เจาะลึกสายสัญญาณ: สาย UTP (Cat5e, Cat6, Cat6a) และข้อจำกัดด้านระยะทาง, สาย Fiber Optic เบื้องต้น

5.4 ปัจจัยในการเลือกซื้ออุปกรณ์สำหรับธุรกิจ: งบประมาณ, จำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent Users), ความปลอดภัย, และการรับประกัน

5.5 การจัดทำใบรายการอุปกรณ์ (Bill of Materials - BOM) และการอ่านใบเสนอราคา (Quotation)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูนำภาพ "ใบเสนอราคา (Quotation)" งานติดตั้งระบบเครือข่ายของบริษัทแห่งหนึ่งขึ้นจอภาพ แล้วตั้งคำถามกระตุ้นความคิด: "ในฐานะที่เราเรียนธุรกิจดิจิทัล ถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทแล้วฝ่ายไอทีเอาใบเสนอราคานี้มาให้เซ็นอนุมัติหลักแสนบาท เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสเปกของที่ซื้อมาไม่เกินความจำเป็น และไม่ถูกหลอกฟันราคา?"

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูอธิบายสเปกเชิงลึกของอุปกรณ์ (Data Rate, PoE, มาตรฐาน Wi-Fi, Cat6 vs Cat5e) โดยเน้นสอนวิธีการอ่าน Datasheet ของอุปกรณ์จริงบนเว็บไซต์ผู้ผลิต (เช่น Cisco, TP-Link, Mikrotik)

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3-4 คน ให้รับบทเป็น "ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อไอที"โจทย์สถานการณ์: "โฮมออฟฟิศแห่งหนึ่งทำธุรกิจ E-Commerce มีพนักงาน 15 คน มีคอมพิวเตอร์ 15 เครื่อง, ปริ้นเตอร์ 2 เครื่อง, และต้องการให้ครอบคลุม Wi-Fi ทั่วออฟฟิศ มีงบประมาณค่าอุปกรณ์ไม่เกิน 15,000 บาท"ให้นักศึกษาใช้สมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ ค้นหาราคาอุปกรณ์จริงจากเว็บไซต์ร้านค้าไอที (เช่น Advice, JIB) และจัดทำตารางรายการอุปกรณ์ (BOM) ที่ประกอบด้วย: ชื่ออุปกรณ์, รุ่น, สเปกย่อ, ราคา, และ "เหตุผลที่เลือกรุ่นนี้"

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ตัวแทนกลุ่มนำเสนอใบจัดซื้อ (BOM) ของตนเอง ครูและเพื่อนกลุ่มอื่นช่วยกันวิจารณ์ว่า "งบประมาณคุ้มค่าหรือไม่? สาย LAN รองรับสปีดของ Switch หรือเปล่า? (เช่น ซื้อ Switch Gigabit แต่เลือกใช้สาย Cat5 ธรรมดา)" ครูสรุปข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูแนะนำเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังมาแรงในธุรกิจ เช่น ระบบ Cloud Managed Network (การจัดการเน็ตเวิร์กผ่านคลาวด์) และอุปกรณ์ Smart Home IoT เบื้องต้น

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์เครือข่ายของจริง (ตัวที่เสียหรือตกรุ่น เพื่อให้นักศึกษาลองสังเกตพอร์ตและสติ๊กเกอร์สเปกหลังเครื่อง)

7.2 ตัวอย่างใบเสนอราคา (Quotation) และ Datasheet ของอุปกรณ์เครือข่าย

7.3 เว็บไซต์ร้านค้าอุปกรณ์ไอที (สำหรับการค้นหาราคาและสเปกแบบ Real-time)

7.4 ใบงานสถานการณ์จำลอง "IT Purchasing Manager"

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: ตรวจใบงาน BOM | ซักถามระหว่างการนำเสนอ | แบบประเมินผลงาน | อธิบายสเปกและเหตุผลการเลือกอุปกรณ์ได้สมเหตุสมผล |
| P: การออกแบบเครือข่าย | ตรวจชิ้นงานตารางรายการอุปกรณ์ | แบบประเมินชิ้นงาน (Rubrics) | ดีมาก: จัดสเปกอุปกรณ์สอดคล้องกัน (เช่น Switch ความเร็วตรงกับสาย), อยู่ในงบประมาณ, รองรับการใช้งานของพนักงาน 15 คนได้จริง พอใช้: เลือกอุปกรณ์ใช้งานได้ แต่อาจมีคอขวด (Bottleneck) ในบางจุด หรือเกินงบประมาณเล็กน้อย ปรับปรุง: เลือกอุปกรณ์ผิดประเภท (เช่น นำ Hub มาใช้แทน Switch) หรือไม่ตอบโจทย์การใช้งาน |
| A: ความรับผิดชอบ/ทำงานกลุ่ม | สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม | แบบสังเกตพฤติกรรม | มีส่วนร่วมในการค้นหาข้อมูล, ถกเถียงอย่างมีเหตุผล, มีความรอบคอบเรื่องราคา |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถวิเคราะห์ความต้องการ เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย และจัดทำรายการอุปกรณ์ (BOM) ได้สอดคล้องกับงบประมาณและหลักการทำงานที่ถูกต้อง

9.2 วิธีการประเมิน

ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ (BOM), ประเมินการนำเสนอหน้าชั้นเรียน, และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม

9.3 เครื่องมือประเมิน

แบบประเมินภาคปฏิบัติ (Rubrics) และแบบสังเกตพฤติกรรมกลุ่ม

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 2 | #### หน่วยที่ 1 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 1 - 2 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ | ทฤษฎี 4 ชม. ปฏิบัติ 4 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถระบุและอธิบายหลักการทำงานเชิงลึกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์แต่ละชนิดได้

1.2 ผู้เรียนสามารถอ่านสเปก (Specification) และเลือกใช้อุปกรณ์เครือข่ายให้เหมาะสมกับลักษณะงานและขนาดของธุรกิจดิจิทัลได้

1.3 ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของคุณภาพ มาตรฐาน และงบประมาณในการเลือกซื้ออุปกรณ์เครือข่าย

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 ประมวลความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และสเปกของอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามหลักการ

3.2 เลือกใช้อุปกรณ์เครือข่าย (เช่น Switch, Router, Access Point, สายสัญญาณ) ให้เหมาะสมกับโจทย์ความต้องการของธุรกิจได้อย่างคุ้มค่าและปลอดภัย

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างและสเปกการทำงานของอุปกรณ์เครือข่ายแต่ละประเภท (เช่น Switch Layer 2 vs Layer 3, Router vs Access Point) ได้อย่างถูกต้อง

4.2 ผู้เรียนสามารถอ่านและทำความเข้าใจสเปก (Specification) พื้นฐานของอุปกรณ์จากคู่มือ (Datasheet) หรือเว็บไซต์ผู้ผลิตได้

4.3 ผู้เรียนสามารถจัดทำรายการวัสดุอุปกรณ์ (BOM: Bill of Materials) สำหรับระบบเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางได้

4.4 ผู้เรียนมีความรอบคอบในการพิจารณาเลือกใช้อุปกรณ์โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า งบประมาณ และรองรับการขยายตัวในอนาคต

5.  เนื้อหาสาระ

1. สวิตช์ (Network Switch)สวิตช์คือตัวกลางในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆ ในระบบ LAN สิ่งที่ต้องพิจารณาเวลาเลือกซื้อ ได้แก่:

1.1 ความเร็วพอร์ต (Port Speed):

1.1.1 Fast Ethernet (10/100 Mbps): เหมาะกับงานทั่วไป ปัจจุบันถือว่าช้า

1.1.2 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps): มาตรฐานปัจจุบันที่ทุกออฟฟิศควรใช้

1.1.3 10 Gigabit (10 Gbps): ใช้สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง Server หรือ Switch หลัก (Backbone)

1.2 ประเภทการจัดการ (Management Type):

1.2.1 Unmanaged Switch: เสียบปลั๊กใช้งานได้เลย (Plug & Play) ราคาถูก ไม่สามารถตั้งค่าเชิงลึกได้

1.2.2 	Managed Switch: ตั้งค่าแบ่งเครือข่ายย่อย (VLAN) ได้ กำหนดความปลอดภัยได้ ราคาแพงกว่า เหมาะกับธุรกิจที่มีหลายแผนก

1.3 PoE (Power over Ethernet): คือความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้าไปตามสาย LAN ทำให้ไม่ต้องเดินสายไฟเพิ่ม เหมาะสำหรับนำไปต่อกับกล้องวงจรปิด (IP Camera) หรือ Access Point ติดเพดาน

2. อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point - AP) ในธุรกิจยุคใหม่ พนักงานมักใช้ Notebook และ Smartphone เป็นหลัก การเลือก AP ที่ดีจึงสำคัญมาก:

2.1 มาตรฐาน Wi-Fi: ควรเลือก Wi-Fi 5 (802.11ac) หรือ Wi-Fi 6 (802.11ax) ขึ้นไป เพราะรองรับความเร็วสูงและจัดการสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า

2.2 Concurrent Users: จำนวนผู้ใช้งานที่รองรับได้พร้อมกัน AP สำหรับบ้านอาจรับได้ 10-20 เครื่อง แต่ AP สำหรับองค์กร (Enterprise AP) สามารถรับได้ 50-100 เครื่องขึ้นไปต่อจุด

3. เราเตอร์และไฟร์วอลล์ (Router & Firewall)

3.1 Router: ทำหน้าที่เชื่อมต่อเครือข่ายภายในบริษัทเข้ากับอินเทอร์เน็ต สำหรับธุรกิจควรเลือกรุ่นที่รองรับ Load Balance (ต่อเน็ตได้ 2 เส้นพร้อมกันเพื่อสำรองกรณีเส้นหลักล่ม)

3.2 Firewall: กำแพงป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ในองค์กรขนาดเล็กมักจะรวมฟังก์ชันนี้ไว้ใน Router แล้ว แต่ในองค์กรขนาดใหญ่จะมีอุปกรณ์ Firewall แยกต่างหาก

4. สายสัญญาณ (Network Cables) การเลือกสาย LAN (UTP) ต้องสัมพันธ์กับความเร็วของ Switch (หากใช้ Switch Gigabit แต่ใช้สายเก่า ความเร็วก็จะวิ่งได้เท่าที่สายรองรับ):

4.1 Cat5e: รองรับความเร็ว 1 Gbps ที่ระยะ 100 เมตร (มาตรฐานขั้นต่ำในปัจจุบัน)

4.2 Cat6: รองรับความเร็ว 10 Gbps ที่ระยะไม่เกิน 55 เมตร (ราคาสูงขึ้น นิยมใช้ในออฟฟิศที่สร้างใหม่)

4.3 Cat6a: รองรับ 10 Gbps ที่ระยะ 100 เมตร สายมีขนาดใหญ่และแข็ง ป้องกันสัญญาณรบกวนได้ดีมาก

4.4 ข้อควรระวัง: สาย LAN ทุกประเภท ไม่ควรเดินสายยาวเกิน 100 เมตรต่อ 1 เส้นทางการเชื่อมต่อ

5. การทำใบรายการอุปกรณ์ (Bill of Materials - BOM) BOM คือตารางสรุปรายการอุปกรณ์ทั้งหมดที่

ต้องใช้ในโครงการ พร้อมระบุจำนวน สเปก และราคา เพื่อใช้ในการเสนอของบประมาณจากผู้บริหาร หรือใช้ตรวจสอบความถูกต้องเวลาจัดซื้อ

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "IT Purchasing Manager"

โจทย์สถานการณ์: "บริษัท E-Commerce แห่งหนึ่งกำลังจะเปิดโฮมออฟฟิศใหม่ มีพนักงานฝ่ายคอมพิวเตอร์กราฟิกและการตลาดรวม 15 คน มีคอมพิวเตอร์ PC 15 เครื่อง, กล้องวงจรปิดแบบ IP Camera 4 ตัว, และต้องการให้มี Wi-Fi ครอบคลุมทั่วออฟฟิศ"

คำสั่ง: ให้นักศึกษาค้นหาราคาอุปกรณ์จริงจากอินเทอร์เน็ต และจัดทำตาราง BOM โดยมีงบประมาณค่าอุปกรณ์ (ไม่รวมค่าแรง) ไม่เกิน 20,000 บาท พร้อมระบุเหตุผลในการเลือกรุ่นนั้นๆ

7.  เอกสารอ้างอิง (ขึ้นหน้าใหม่)

7.1 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร. กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชั่น.

7.2 Cisco. (2023). What Is a Network Switch?. สืบค้นจาก https://www.cisco.com

7.3 เว็บไซต์ร้านค้าอุปกรณ์ไอทีชั้นนำ (เช่น Advice, JIB, sys2u) สำหรับอ้างอิงราคาและสเปกปัจจุบัน

8.  ภาคผนวก