|  | แผนการจัดการเรียนรู้ | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยสำหรับธุรกิจดิจิทัล | สอนครั้งที่ 10 - 12 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน Config เครือข่ายในระบบ LAN ด้วยโปรแกรมจำลอง |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า (Config) อุปกรณ์ Wireless Router เพื่อสร้างเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดเล็กได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ (File and Printer Sharing) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.3 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เข้ากับเครือข่ายและสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้สำเร็จ

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 เลือก ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router) ตามคู่มือการใช้งาน

3.2 ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการแชร์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เครื่องพิมพ์) และซอฟต์แวร์ (ไฟล์ข้อมูล) เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หน้าแผงควบคุม (Admin Panel) ของอุปกรณ์ Asus Router เพื่อตั้งค่าชื่อวง Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านได้

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า Network Profile ใน Windows ให้เป็น Private Network และเปิดฟังก์ชัน Turn on file and printer sharing ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดสิทธิ์ (Permissions) ในการแชร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host PC) ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client PC) ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi และสั่งพิมพ์เอกสารทดสอบได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของจริง และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5.  สาระการเรียนรู้

5.1 แนวคิดการแชร์ทรัพยากร (Resource Sharing): ทำไมธุรกิจถึงต้องแชร์เครื่องพิมพ์? (ลดต้นทุนค่าฮาร์ดแวร์และค่าบำรุงรักษา)

5.2 การตั้งค่า Wireless Router พื้นฐาน (กรณีศึกษา Router Asus): การเชื่อมต่อพอร์ต LAN, การเข้าสู่หมายเลข IP เริ่มต้น (Default Gateway) เช่น 192.168.1.1, การตั้งค่า Wireless 2.4GHz / 5GHz และระบบรักษาความปลอดภัย (WPA2/WPA3)

5.3 ความแตกต่างระหว่าง Public Network และ Private Network บนระบบปฏิบัติการ Windows 5.4 ขั้นตอนการเปิด File and Printer Sharing และ Network Discovery ในหน้า Network and Sharing Center

5.5 วิธีการแชร์เครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อผ่านสาย USB (Host Setup)

5.6 วิธีการ Add Network Printer จากคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client Setup) ผ่าน Wi-Fi

5.7 การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น (Troubleshooting): เช่น สาเหตุที่มองไม่เห็นเครื่องพิมพ์ (Firewall บล็อก, อยู่คนละวง LAN, หรือลืมเปิด Turn on sharing)

6.  กิจกรรมการเรียนรู้

1. ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

ครูตั้งคำถามสถานการณ์จำลอง: "สมมติเราเปิดบริษัทเอเจนซี่โฆษณา มีพนักงาน 5 คน ทุกคนมีโน้ตบุ๊กส่วนตัว แต่บริษัทมีงบซื้อปริ้นเตอร์ได้แค่เครื่องเดียว เวลาพนักงานจะปริ้นงานส่งลูกค้า ต้องเอาแฟลชไดรฟ์ไปเสียบเครื่องที่มีปริ้นเตอร์ทีละคนไหม? แบบนั้นเสียเวลาและเสี่ยงติดไวรัสมาก เราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดี?"

ครูอธิบายว่าระบบเครือข่าย (LAN/Wi-Fi) คือพระเอกที่จะเข้ามาแก้ปัญหานี้ เพื่อแชร์ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด

2. ขั้นสอนและอธิบายเนื้อหา

ครูสาธิตอุปกรณ์ของจริง (Asus Router) อธิบายช่องเสียบด้านหลัง (WAN vs LAN) และปุ่ม Reset

ครูสาธิตวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับ Router เพื่อเข้าไปตั้งค่าสร้างวง Wi-Fi สำหรับออฟฟิศ

ครูสาธิตการตั้งค่าในคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 (Host PC) ที่เสียบสาย USB กับเครื่องพิมพ์ โดยเน้นย้ำจุดที่คนมักพลาด คือการเปลี่ยน Network Profile ให้เป็น Private ก่อนเปิดการแชร์

ครูสาธิตการนำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 (Client PC) เชื่อมต่อ Wi-Fi ที่สร้างขึ้น และดึงปริ้นเตอร์มาใช้งาน

3. ขั้นฝึกปฏิบัติ

แบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่มย่อย (กลุ่มละ 3-4 คน) แจกอุปกรณ์ชุดปฏิบัติการ: Router Asus 1 ตัว, เครื่องพิมพ์ USB 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง

ภารกิจที่ 1: ให้แต่ละกลุ่มล้างค่า (Reset) Router และสร้างวง Wi-Fi ใหม่ โดยตั้งชื่อ SSID เป็นชื่อกลุ่มของตนเอง พร้อมตั้งรหัสผ่าน

ภารกิจที่ 2 (Host): นำ PC เครื่องที่ 1 เชื่อมต่อกับ Router ตั้งค่าแชร์เครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับสาย USB

ภารกิจที่ 3 (Client): นำ PC เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi ของกลุ่มตนเอง ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ และ สั่งพิมพ์เอกสารกระดาษ 1 แผ่น (โดยในเอกสารให้พิมพ์ชื่อสมาชิกในกลุ่มและข้อความว่า "Wi-Fi Printing Successful!") ส่งให้ครูผู้สอน

4. ขั้นสรุปและประเมินผล

ครูรับกระดาษที่นักศึกษาปริ้นออกมาผ่านระบบ Wi-Fi เป็นหลักฐานความสำเร็จของแต่ละกลุ่ม

ครูชวนพูดคุยถึงปัญหาที่พบระหว่างทำ (เช่น หาเครื่องพิมพ์ไม่เจอเพราะลืมปิด Password Protected Sharing หรือไม่ได้ต่อเน็ตเวิร์กวงเดียวกัน) และเฉลยวิธีแก้

5. ขั้นขยายผลการเรียนรู้

ครูตั้งคำถามกระตุ้นความคิดต่อยอด: "ถ้าวันนึงออฟฟิศเราใหญ่ขึ้น มีคอม 50 เครื่อง การเอาปริ้นเตอร์ไปต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่ง (Host) จะมีข้อเสียไหม?" (ข้อเสียคือ ถ้า Host ปิดเครื่อง คนอื่นจะปริ้นไม่ได้)

ครูอธิบายสั้นๆ เกี่ยวกับ Network Printer ของจริงที่เสียบสาย LAN หรือรับ Wi-Fi ได้ในตัว เพื่อให้นักศึกษาเห็นภาพอุปกรณ์ระดับองค์กรที่สูงขึ้นไปอีกขั้น

7.  สื่อและแหล่งการเรียนรู้

7.1 อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จริง: Asus Router, เครื่องพิมพ์ (Printer), เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ก

7.2 ใบความรู้ / คู่มือขั้นตอน (Step-by-step) การตั้งค่า Router และการเปิด Share File/Printer บน Windows

7.3 สไลด์นำเสนอขั้นตอนการทำงานของระบบแชร์ทรัพยากร

8.  หลักฐานการเรียนรู้

| สิ่งที่วัด (KPA) | วิธีวัด | เครื่องมือ | เกณฑ์การผ่าน (Rubrics) |
| --- | --- | --- | --- |
| K: เข้าใจหลักการแชร์ทรัพยากรและ Network Profile | ซักถามระหว่างการสาธิตและปฏิบัติ | คำถามกระตุ้นความคิด | ตอบคำถามเกี่ยวกับความแตกต่างของ Private/Public Network ได้ |
| P: ทักษะการตั้งค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ | ตรวจผลงานชิ้นงานพิมพ์ (Printed Paper) และสังเกตขั้นตอน | แบบประเมินชิ้นงานปฏิบัติ | ดี: สร้าง Wi-Fi ได้, แชร์ปริ้นเตอร์สำเร็จ, พิมพ์งานออกได้ด้วยตนเอง พอใช้: พิมพ์งานออกสำเร็จ แต่ต้องให้ครูหรือเพื่อนช่วยแนะนำจุดที่ติดขัด ปรับปรุง: ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบและสั่งพิมพ์งานได้ |
| A: ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และการทำงานเป็นทีม | สังเกตพฤติกรรมในห้องปฏิบัติการ | แบบสังเกตพฤติกรรม | ใช้งานอุปกรณ์จริงอย่างระมัดระวัง ไม่ทำหล่นเสียหาย และแบ่งหน้าที่ในกลุ่มชัดเจน |

9.  การวัดและประเมินผล

9.1 เกณฑ์การปฏิบัติงาน

สามารถติดตั้ง Router สร้างเครือข่าย Wi-Fi และปรับแต่งระบบ Windows เพื่อแชร์และใช้งานเครื่องพิมพ์ร่วมกันได้สำเร็จ

9.2 วิธีการประเมิน

ประเมินจากความสำเร็จของการสั่งพิมพ์เอกสารผ่านเครือข่าย (ชิ้นงานจริง) และการทำงานกลุ่ม9.3 เครื่องมือประเมิน

กระดาษผลงานเครื่องพิมพ์, แบบประเมินการปฏิบัติงาน (Hands-on Rubrics)

10.  บันทึกผลหลังการจัดการเรียนรู้

10.1 ผลการจัดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน

10.2 ปัญหา อุปสรรคที่พบ

10.3 การแก้ไขปัญหา

1) ผลการแก้ไขปัญหาทีส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อผู้เรียน

2) แนวทางแก้ปัญหาในครั้งต่อไป

|  | ใบความรู้ ที่ 5 | #### หน่วยที่ 3 |
| --- | --- | --- |
|  | รหัสวิชา 31910-2007 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัย | สอนครั้งที่ 10 - 12 |
|  | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ การติดตั้งและปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายในระบบ LAN | ทฤษฎี 6 ชม. ปฏิบัติ 6 ชม. |
| ชื่อเรื่อง/งาน ติดตั้งและ Config เพื่อแชร์ทรัพยากร (Share File & Printer) |  |  |

1.  ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหน่วยการเรียน

1.1 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า (Config) อุปกรณ์ Wireless Router เพื่อสร้างเครือข่ายไร้สาย (Wi-Fi) สำหรับใช้งานในองค์กรขนาดเล็กได้

1.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่าระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อเปิดใช้งานการแชร์ไฟล์และเครื่องพิมพ์ (File and Printer Sharing) ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

1.3 ผู้เรียนสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เข้ากับเครือข่ายและสั่งพิมพ์งานผ่านระบบ Wi-Fi ได้สำเร็จ

2.  อ้างอิงมาตรฐาน/เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพ

2.1 มาตรฐานอาชีพ - สมรรถนะย่อย -

1) เกณฑ์การปฏิบัติงาน -

2) วิธีประเมิน -

3) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)

4) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)

2.2 บูรณาการกลุ่มอาชีพ........................................

3.  สมรรถนะประจำหน่วย

3.1 เลือก ติดตั้ง และปรับแต่งอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Router) ตามคู่มือการใช้งาน

3.2 ประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายเพื่อการแชร์ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เครื่องพิมพ์) และซอฟต์แวร์ (ไฟล์ข้อมูล) เพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการธุรกิจ

4.  จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

4.1 ผู้เรียนสามารถเข้าสู่หน้าแผงควบคุม (Admin Panel) ของอุปกรณ์ Asus Router เพื่อตั้งค่าชื่อวง Wi-Fi (SSID) และรหัสผ่านได้

4.2 ผู้เรียนสามารถตั้งค่า Network Profile ใน Windows ให้เป็น Private Network และเปิดฟังก์ชัน Turn on file and printer sharing ได้

4.3 ผู้เรียนสามารถกำหนดสิทธิ์ (Permissions) ในการแชร์เครื่องพิมพ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Host PC) ได้

4.4 ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น (Client PC) ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านเครือข่าย Wi-Fi และสั่งพิมพ์เอกสารทดสอบได้สำเร็จ

4.5 ผู้เรียนระมัดระวังในการใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ของจริง และมีความรับผิดชอบต่อการทำงานร่วมกันเป็นทีม

5.  เนื้อหาสาระ

การแชร์ทรัพยากรในระบบเครือข่าย (Resource Sharing) ในยุคดิจิทัล การดำเนินธุรกิจจำเป็นต้องบริหารต้นทุนให้คุ้มค่าที่สุด การติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN หรือ Wi-Fi) ไม่ได้มีประโยชน์แค่ไว้สำหรับเล่นอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คอมพิวเตอร์หลายๆ เครื่องสามารถใช้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์ (เช่น เครื่องพิมพ์, สแกนเนอร์) และซอฟต์แวร์ (เช่น โฟลเดอร์เก็บไฟล์งานเอกสาร) ร่วมกันได้ ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์ซ้ำซ้อน

1. การตั้งค่าอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Wireless Router: กรณีศึกษา Asus Router) อุปกรณ์ Router เป็นหัวใจหลักในการสร้างวงเครือข่ายภายใน (Local Area Network) และกระจายสัญญาณ Wi-Fi

- การเชื่อมต่อพื้นฐาน: เสียบสายไฟ และใช้สาย LAN เชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ไปยังพอร์ต LAN (พอร์ตสีเหลือง) ของ Router (ส่วนพอร์ต WAN สีฟ้า มีไว้สำหรับรับอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการภายนอก)

- การเข้าสู่หน้าตั้งค่า (Admin Panel): เปิดเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์หมายเลข IP พื้นฐานของ Router (Default Gateway) ซึ่งมักจะเป็น 192.168.1.1 หรือ 192.168.50.1 (สามารถดูได้จากสติ๊กเกอร์ใต้เครื่อง)

- การตั้งค่า Wi-Fi (Wireless Settings): * SSID (Service Set Identifier): คือชื่อวง Wi-Fi ที่จะแสดงให้คนอื่นเห็น

  - Authentication Method: รูปแบบความปลอดภัย แนะนำให้เลือก WPA2-Personal หรือ WPA3 * WPA Pre-Shared Key: รหัสผ่าน Wi-Fi (ควรตั้งอย่างน้อย 8 ตัวอักษร)

2. การตั้งค่าเครือข่ายบน Windows (Network Profile) ก่อนที่จะแชร์ไฟล์หรือเครื่องพิมพ์ได้ ระบบปฏิบัติการ Windows จำเป็นต้องรู้ว่าเครือข่ายที่เราเชื่อมต่ออยู่นั้น "ปลอดภัย" หรือไม่

- Public Network (เครือข่ายสาธารณะ): เช่น Wi-Fi ร้านกาแฟ Windows จะปิดการแชร์ทุกอย่าง เพื่อป้องกันคนแปลกหน้าเข้ามาแฮกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของเรา

- Private Network (เครือข่ายส่วนตัว): เช่น Wi-Fi ในบ้านหรือออฟฟิศของเราเอง ต้องตั้งค่าให้เป็น Private เท่านั้น จึงจะสามารถเปิดระบบค้นหาและแชร์ทรัพยากร (Network Discovery และ File/Printer Sharing) ได้

3. การตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย (Host PC) เพื่อแชร์เครื่องพิมพ์ เครื่องแม่ข่ายคือคอมพิวเตอร์ที่เสียบสาย USB ต่อตรงเข้ากับเครื่องพิมพ์

- ขั้นตอนที่ 1: ไปที่ Control Panel > Network and Sharing Center > Change advanced sharing settings

- ขั้นตอนที่ 2: ในหัวข้อ Private ให้เลือก Turn on network discovery และ Turn on file and printer sharing แล้วกด Save changes

- ขั้นตอนที่ 3: ไปที่ Settings > Devices > Printers & scanners > คลิกเลือกเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ > Manage > Printer properties

- ขั้นตอนที่ 4: ไปที่แท็บ Sharing > ติ๊กถูกที่ช่อง Share this printer > ตั้งชื่อ Share name ให้จำง่าย > กด OK

4. การตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (Client PC) เพื่อดึงเครื่องพิมพ์มาใช้งานผ่าน Wi-Fi เครื่องลูกข่ายคือคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กเครื่องอื่นๆ ในออฟฟิศ ที่ต้องการสั่งปริ้นงาน

- ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกับเครื่อง Host PC

- ขั้นตอนที่ 2: ไปที่ Settings > Devices > Printers & scanners

- ขั้นตอนที่ 3: คลิก Add a printer or scanner ระบบจะทำการค้นหาเครื่องพิมพ์ที่อยู่ในวง LAN/Wi-Fi เดียวกันโดยอัตโนมัติ

- ขั้นตอนที่ 4: คลิกเลือกชื่อเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ แล้วกด Add device ระบบจะดึงไดรเวอร์มาติดตั้งให้พร้อมใช้งานทันที

6.  แบบฝึกหัด/แบบทดสอบ

กิจกรรม Workshop "Smart Office Setup (เซ็ตอัพออฟฟิศไร้สาย)" โจทย์สถานการณ์: จำลองการเปิดออฟฟิศใหม่ โดยมีอุปกรณ์คือ Router Asus 1 ตัว, เครื่องพิมพ์ (Printer USB) 1 เครื่อง และคอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง ให้นักศึกษาทำงานเป็นทีมเพื่อตั้งค่าระบบแชร์เครื่องพิมพ์ คำสั่งปฏิบัติการ:

- ตั้งค่าเครือข่าย: ทำการ Reset Router Asus และเข้าไปตั้งค่า SSID เป็นชื่อกลุ่มของตนเอง พร้อมตั้งรหัสผ่านให้ปลอดภัย

- ตั้งค่าเครื่องแม่ข่าย (Host PC): นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 1 เชื่อมต่อกับ Router (ผ่านสาย LAN หรือ Wi-Fi) เสียบสาย USB เครื่องพิมพ์ และเปิดโหมด Share this printer

- ตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (Client PC): นำคอมพิวเตอร์เครื่องที่ 2 เชื่อมต่อ Wi-Fi ของกลุ่มตนเอง ค้นหาเครื่องพิมพ์ผ่านระบบเครือข่าย และทำการ Add Printer

- ทดสอบระบบ (Test Print): จากเครื่องลูกข่าย ให้พิมพ์ข้อความว่า "Wi-Fi Printing Successful by [ชื่อ-สกุล สมาชิกทุกคนในกลุ่ม]" ลงในโปรแกรม Word และสั่งพิมพ์ออกมาทางเครื่องพิมพ์ให้สำเร็จเพื่อส่งเป็นหลักฐานการตรวจประเมิน

7.  เอกสารอ้างอิง

- Cisco Networking Academy. (n.d.). Introduction to Networks.

- Microsoft Support. (2023). How to share a network printer in Windows 10 / 11. สืบค้นจาก https://support.microsoft.com/th-th/windows/share-your-network-printer

- Asus Global. (2022). How to log in to the ASUS wireless router settings page (Blue GUI). สืบค้นจาก https://www.asus.com/support/FAQ/1005263/

8.  ภาคผนวก

สรุปจุดแก้ปัญหา (Troubleshooting) กรณีค้นหาเครื่องพิมพ์ไม่เจอผ่านเครือข่าย ในการทำงานจริง ปัญหาที่พบบ่อยที่สุดคือเครื่อง Client PC ค้นหาเครื่องพิมพ์ที่แชร์ไว้ไม่เจอ ให้ตรวจสอบ 3 จุดสำคัญดังนี้:

- จุดที่ 1: เช็ค Network Profile ไปที่รูปไอคอน Wi-Fi มุมขวาล่าง > คลิก Properties ของ Wi-Fi ที่เชื่อมต่ออยู่ > ตรวจสอบว่าตั้งเป็น Private (ไม่ใช่ Public)

- จุดที่ 2: เช็ค Password Protected Sharing ถ้าเครื่อง Client มองเห็นปริ้นเตอร์ แต่พอกด Add แล้วระบบถามหา Username / Password ของเครื่อง Host วิธีแก้: ที่เครื่อง Host ไปที่ Network and Sharing Center > Advanced sharing settings > ในหัวข้อ All Networks เลื่อนลงมาล่างสุดให้เลือก Turn off password protected sharing

- จุดที่ 3: เช็ค Firewall บางครั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส หรือ Windows Defender Firewall มองว่าการส่งไฟล์แชร์กันเป็นสิ่งแปลกปลอม วิธีแก้เบื้องต้นเพื่อทดสอบ: ลองเข้าไปปิด (Turn off) Windows Defender Firewall ชั่วคราวทั้งเครื่อง Host และ Client หากปิดแล้วมองเห็น แสดงว่าปัญหาเกิดจาก Firewall บล็อกพอร์ตการแชร์ไฟล์ (พอร์ต 445 และ 139)